宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目

货物招标文件

| 项目名称： | 宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 宿迁学院 |

| 招标人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 日 期： | 2019年 6 月 28 日 |

# 第一章  招标公告

宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目招标公告

宿迁学院的宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目已经批准建设，建设资金来源为自筹，现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目进行公开招标，选定中标人。

1. 项目概况与招标范围

1.1 招标范围：

本次招标共1部电梯，预算45万元，具体详见招标文件第五章《货物需求》。

1.2 交货地点：

江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号

1.3 交货期或工期：

设备交货期为接到业主供货通知单30日历天内完成安装并验收合格。

1.4 质量要求：

质量符合国家现行质量标准（GB7588-2003电梯制造与安装安全规范；TSGT7001－2009电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯），确保设备安全平稳运行。

1.5 货款、工程进度款的支付时间、方式：

电梯设备全部安装完成，经甲方及检验机构验收合格，乙方提供技术监督部门颁发的“电梯安全合格证”后付至合同价款的 90%；余款待质保期满一年且验收合格后一次性付清（无息）。

1.6 本次招标工程共分1个标段。标段划分及相应招标内容如下：

电梯采购、电梯井道钢结构、安装、系统调试、验收及维保等服务总承包。

2. 资格审查方法

本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。

3. 评标办法

本工程采用评标方法：

□ 经评审的最低投标价法；

☑ 综合评估法。

4. 投标人资格要求

4.1具有独立订立合同的能力；

4.2投标人应为具备独立法人资格的电梯制造商或经电梯制造商授权的电梯经销商。投标人为电梯经销商时，应持有电梯制造商针对本项目的授权委托书；但电梯制造商一个品牌针对本项目仅能授权一家经销商，每个投标人只能以一个电梯品牌参加投标(若同一品牌不同投标人同时参与本项目投标，仅接受最先报名并购买招标文件的投标人，以系统时间为准，其余投标人视同资格审查不通过)；

4.3投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（乘客电梯C级及以上）；

4.4所投电梯制造商须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（曳引式客梯C级及以上）；

4.5投标人不得存在下列情形之一：

4.5.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.5.2为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

4.5.3与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4.5.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

4.5.5单位负责人为同一人（两个公司法人或控股股东存在夫妻、父子关系视为同一人）或者存在控股、管理关系的不同单位；

4.5.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.5.7因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

4.5.8投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

4.6投标人法人代表的授权委托代理人必须为本单位正式工作人员，且在投标时须提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

如因社保及医疗机构原因不能从官方网址查询的，需提供社保及医疗机构出具的证明后方可进行官方电话查询，全国统一查询电话：12333（必须明确查询步骤、查询信息），但如因投标人提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

4.7本工程不接受联合体投标。

4.8符合法律、法规规定的其他条件。

5. 招标文件、图纸等资料的获取

凡有意参加投标者，资料费200元，开标后不退。

报名联系人：朱老师     联系电话：0527-84201696    13151810668

报名地点：宿迁学院行政楼一楼105室（招投标办公室）

踏勘现场联系人：薛老师   联系电话：0527-84202222   13812305168

勘探现场及答疑日期：2019年  7  月  15   日  15  时 00分在2号办公楼120室，过时不候。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件的提交截止时间： 2019 年  7  月  18  日  15   时   00  分

开标地点为行政楼二楼会议室。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．不接受投标人参加投标的情形

7.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

7.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。

8．联系方式

招标人名称：宿迁学院

地址：江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号

联系人： 朱老师

联系电话：0527-84201696

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：宿迁学院 地址：江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号 联系人：朱老师 电话：0527-84201696 技术咨询：薛老师 0527-84202222 |
| 项目名称 | 宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 出资比例 | 100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 招标内容 | 本次招标项目共分1个标段，标段划分及相应招标内容如下： 电梯采购、电梯井道钢结构、安装、系统调试、验收及维保等服务总承包。 |
| 交货期或工期 | 30日历天 |
| 交货地点 | 江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号（宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目所在地） |
| 质量要求及验收标准 | 质量符合国家现行质量标准（GB7588-2003电梯制造与安装安全规范；TSGT7001－2009电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯），确保设备安全平稳运行。 |
| 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 是否接受联合体投标 | ☑不接受. ☐ 接受; 应满足下列要求：. |
| 踏勘现场 | 组织：2019年 7 月 15 日 15 时 00分在2号办公楼120室，过时不候 |
| 偏离 | ☑ 不允许 ☐允许， 允许偏离范围：本项目招标人仅接受正偏离 允许偏离幅度：/ |
| 投标报价要求 | 1、投标报价方式为固定总价，报价货币为人民币；投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务及所需的全部费用（投标人对此应充分理解和认识，并完全响应），各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，中标价一经确定，今后不作调整。具体包括电梯主体、各种设备材料和随机备件及专用工具供应、配件、采购、运输、施工设备、施工机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、轿厢装饰、电梯井道建设、材料设备抽样检测费、维护、利润、税金、保险、调试费的费用、免费维保期内所需的维护费用、维护人员培训费、及投标人认为需要的其他费用等一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中。且并不因此而影响交付招标人使用的时间。 2、包装要求及费用承担：按中标单位的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由中标单位承担。 3、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由中标单位承担。 4、投标人应按招标人提供的技术参数和投标人的优化设计方案报价，每一项目、每一规格产品只允许有一个报价。任何有选择的报价都将不为招标人所接受。投标人有未列的项目或所需的各种设备、材料、备品备件等等，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的项目内。 5、招标人推荐使用品牌：奥的斯、爱登堡、上海三菱、杭州西奥。投标人在投标时承诺使用招标人推荐品牌，或从招标人推荐品牌中明确所选品牌。若投标人拟选择推荐品牌以外的品牌，则在投标时明确所选品牌，且满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并在开标前取得招标人书面同意，并将书面资料放在投标文件里，否则作无效标处理。若投标人在投标时未明确所选品牌，则由招标人在推荐品牌中任选其 |
| 最高投标限价 | 45万 |
| 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 资格审查资料 | 详见评标办法 |
| 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 投标文件份数 | 正本一份、副本一份；采用胶装 样品要求：无 |
| 投标保证金 | 投标保证金金额：20000 投标保证金账户信息： 开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处 帐 号：1116030509300003519 地 址：宿迁市黄河南路399号 邮 编：223800 |
| 投标文件递交截止时间 | 2019 年 7 月 18 日 15 时 00 分前 |
| 开标时间和地点 | 2019 年 7 月 18 日 15 时 00 分，宿迁学院行政楼二楼会议室 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □ 否，推荐中标候选人个数： |
| 评标办法 | □ 经评审的最低投标价法（房建货物） ☑ 综合评估法（房建货物） （具体评标办法及细则见第三章内容） |

1. 总则

### 1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对该工程施工进行招标。本招标工程项目说明详见投标人须知前附表

### 2 资金来源和落实情况（见投标人须知前附表）

### 3 招标范围、工期及质量要求（见投标人须知前附表）

### 4 投标人资格要求（见招标公告）

### 5 费用承担

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织集中踏勘现场，投标人也可自行踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 10 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列内容：

10.1.1投标函；

10.1.2法定代表人身份证明；

10.1.3授权委托书；

10.1.4已标价工程量清单；

10.1.5项目管理机构；

10.1.6资格审查文件；

10.1.7招标公告及投标人须知前附表规定或投标人认为需提供的其他资料。

### 11 投标报价

11.1 投标人应按招标文件提供的“工程量清单”的要求填写相应表格。

11.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。

11.3投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、及政策性文件规定费用等所有费用。

投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。

投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。

11.4本项目采用工程量清单计价，固定单价报价方式。综合单价需调整时，按合同约定执行。

11.5投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

11.6包装要求及费用承担：按承包人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由承包人承担。

11.7投标报价的计价方法，采用工程量清单计价的方法。

### 12 投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

### 13 投标文件的密封和标记

13.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；

13.2投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

13.3 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明项目名称、招标人、投标人及法定代表人或其授权委托人。

13.4未按本章第13.1项或第13.2项、第13.3项要求装订、密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 14 投标文件的递交

14.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 15 开标

15.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

开标截止时间前需提交的材料，未提供的作无效标处理：

（1）法人资格证明或授权委托书原件；

（2）法定代表人或授权委托人身份证原件；

（3）投标保证金收据证明；

（4）企业营业执照，授权委托代理人、项目负责人劳动合同、社会养老保险证明；

（5）项目负责人资格证书；

（6）招标文件规定或投标人认为需提供的其他资料。

（以上第（4）、（5）项所有内容须提供原件或复印件加盖单位公章。中标后招标人有权要求中标人提供此项证件审核，如发现提供的资质等原件无效或弄虚作假，取消已中标资格）；

### 16 评标

16.1 投标文件的澄清

16.1.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清 或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件中载明的有关投标报价、工期要求、质量承诺等实质性内容；

16.1.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字，经签字的书面答复将视为投标文件的组成部分。

16.1.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件其他资料中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以“投标函”中的报价金额、工期、质量等级为准。

### 17 投标文件的审查

17.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。

17.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标将作无效标处理。

17.3投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

17.4投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

17.5投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作无效标处理：

17.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

17.5.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

17.5.3投标文件中，如投标函由企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

17.5.4投标截止时间前法定代表人或授权委托人未持本人有效居民身份证原件参加开标会议；

17.5.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

17.5.6组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

17.5.7在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

17.5.8投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

17.5.9同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

17.5.10与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

17.5.11与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

17.5.12与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

17.5.13未按招标文件要求提供投标保证金的；

17.5.14投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17.5.15明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

17.5.16投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

17.5.17投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

17.5.18不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

17.5.19以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17.5.20不符合招标文件有关暗标的要求。

凡被判定为无效标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认，投标人现场未能提出有效解释或质疑而又拒绝按要求确认无效标的，则视同认可评标委员会的无效标决定。

### 18 定标原则

18.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.2评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

# 第三章 评标办法

综合评估法

## 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会决定中标人。

## 2 评审标准

### 2.1 初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）投标人公章。 |
|  |  | 投标文件的组成内容 | 符合第二章“投标人须知”第15.1项规定 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 1、投标人应为具备独立法人资格的电梯制造商或经电梯制造商授权的电梯经销商。投标人为电梯经销商时，应持有电梯制造商针对本项目的授权委托书；但电梯制造商一个品牌针对本项目仅能授权一家经销商，每个投标人只能以一个电梯品牌参加投标(若同一品牌不同投标人同时参与本项目投标，仅接受最先报名并购买招标文件的投标人，以系统时间为准，其余投标人视同资格审查不通过)；2、投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（乘客电梯C级及以上）； 3、所投电梯制造商须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（曳引式客梯C级及以上）； |
|  |  | 养老保险 | 投标人法人代表的授权委托代理人必须为本单位正式工作人员，且在投标时须提供本单位投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。 如因社保及医疗机构原因不能从官方网址查询的，需提供社保及医疗机构出具的证明后方可进行官方电话查询，全国统一查询电话：12333（必须明确查询步骤、查询信息），但如因投标人提供的信息不全面、不准确或其他任何原因，导致评委会无法查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。 |
|  |  | 投标人不得存在下列情形之一 | 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的； 3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； 4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 5.单位负责人为同一人（两个公司法人或控股股东存在夫妻、父子关系视为同一人）或者存在控股、管理关系的不同单位； 6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； 7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； 8.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。 |
|  |  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标 |
|  |  | 其他条件 | 符合法律、法规规定的其他条件。 |
| 2.1.3 | 货物合格性评审标准 | 制造商专项授权书 | 厂家委托授权书 |
|  |  | 生产许可证 | 具备有效的生产许可证，并包含本次投标的货物 |
|  |  | 强制性认证证书 | 具备有效的认证证书，并包含本次投标的货物 |
|  |  | 检验报告 | 权威检测部门出具的有效检测报告，并包含本次投标的货物 |
|  |  | 主要技术参数 | 满足招标文件 |
| 2.1.4 | 响应性评审 | 投标内容 | 电梯采购、电梯井道钢结构、安装、系统调试、验收及维保等服务总承包。 |
|  |  | 交货期或交付使用期 | 设备交货期为接到业主供货通知单30日历天内，完成安装并验收合格。 |
|  |  | 质量要求 | 质量符合国家现行质量标准（GB7588-2003电梯制造与安装安全规范；TSGT7001－2009电梯监督检验和定期检验规则－曳引与强制驱动电梯），确保设备安全平稳运行。 |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标货物清单 | 投标人需列出货物清单及数量，该项目为包干价，漏项自负。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术规格、参数及要求”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款”规定 |

### 2.2 分值构成与评分标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 经济标评分：40分 技术标评分：43分 综合标评分：8分 其他评分因素：9分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见投标人须知前附表或2.2.4（1） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价*100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 经济标评分（40）分 | 投标报价（40.00）分 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若 7≤有效投标文件其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。评标基准价 C=A×K， K 值在开标前由投标人选取的代表随机抽取， K 值的取值范围为 95%、 96%、 97%、98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。 每高于评标基准值1%扣 0.9 分，每低1%扣 0.6 分，偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(2) | 技术标评分（43）分 | 技术标准响应（8.00）分 | 完全满足招标文件“货物需求”并按规定提供承诺或其它证明材料的得8分否则不得分（投标人承诺书格式自拟），有一条不响应扣1分，超过三条作废条款。 |
|  |  | 配置的合理性（17.00）分 | 投标人书面承诺所投品牌客梯的驱动主机、电机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器（含轿厢和对重）、层门门锁（含轿门门锁）、轿厢意外移动装置、上行超速保护装置为原厂原品牌，且以上部件均与本次所投电梯为同一品牌，并按要求提供所投梯型的整梯型式试验报告的得17分，其中有一样不满足扣3分，扣完为止。投标文件中提供加盖投标人公章的书面承诺，（承诺书格式自拟）。（并提供本次投标产品同型号的整机型式试验报告，电梯的驱动主机、电机、控制柜、调速装置、控制装置、限速器、安全钳、缓冲器（含轿厢和对重）、层门门锁（含轿门门锁）、轿厢意外移动装置、上行超速保护装置以整机型式试验报告中的制造商为准，分体式的型式试验报告不予认可。投标文件中提供原件扫描件，否则不予计分）。注：中标后招标人有权对中标人承诺书等实地核实，如发现与承诺书不一致取消中标资格并没收投标保证金，按弄虚作假处理）（承诺书格式自拟）。 |
|  |  | 曳引机客梯速率（8.00）分 | 国家技术质量监督检验总局颁发的《特种设备制造许可证》上载明曳引机客梯 V≥10.0米/秒及以上得8分，载明曳引机客梯 8.0≤V＜10.0米/秒得5分，载明曳引机客梯 6.0≤V＜8.0米/秒得3分,其余不得分。（V≤指能够达到的最大速度，在以上指标区间的按速度较小指标计分。）提供国家技术质量监督检验总局颁发的《特种设备制造许可证》扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 电磁兼容性能（2.00）分 | 电梯控制柜有电磁兼容性能符合GB/T17626《电磁兼容、试验和测量技术》系列国家标准，符合该标准得2分，不符合不得分（提供证书扫描件，否则不予计分）。 |
|  |  | 投标电梯类别（4）分 | 投标电梯采用钢带为曳引绳的得4分 |
|  |  | 安装及调试方案（4.00）分 | （1）电梯安装、调试实施细则、重点、难点；（1分） （2）保证电梯安装质量、进度及安全文明施工的措施；（1 分） （3）现场管理、施工人员配备情况；（1分） （4）电梯常规检查、保养内容，日常使用注意事项；（1分） 评分要求：由评委根据电梯安装及调试方案内容酌情打分。 |
| 2.2.4(3) | 业绩信用评分参数（10）分 | 综合性信用评估（3.00）分 | 信用得分=3*综合得分（即综合性信用评估报告分分值） /100，以提供的经宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告为准。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网址http://cxsq.suqian.gov.cn）。 |
|  |  | 制造商获奖（7.00）分 | （1）近五年来获得省级及以上政府质量奖的得2分，获得市级政府质量奖的得1分。 （2）近五年来获得中国质量检验协会颁发的“全国质量信得过产品”证书；得2分； （3）近五年来获得工信部颁发的智能制造示范试点国家级的得3分，省级的1分。 注：1、“近五年来”即为“2014年1月1日以来，以证书签发日期为准”2、以上证书须提供扫描件，否则不得分。 |
| 2.2.4(4) | 售后服务评分参数（7）分 | 售后服务（3.00）分 | 售后服务内容全面、具体，承诺明确，服务保证措施完善得3（含）-2分；售后服务内容较全面、较具体，承诺较明确，服务保证措施较完善得2（含）-1分；售后服务承诺一般，服务保证措施一般得1（含）-0分。没有内容不得分。 |
|  |  | 人员培训（2.00）分 | 对本项目的现场人员培训方式、培训计划及相关承诺进行对比打分，0-2分。 |
|  |  | 响应时间（2.00）分 | 投标人承诺电梯在出现故障报修时，能够30分钟内到达现场的2分，60分钟到达现场的得1分，本项最多得2分，不承诺不得分。 |

备注：

评标基准价计算方法：

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 C=A×K，K 值在招标文件中确定，K 值的取值范围为 95%-98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。

说明：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

第四章 合同条款及格式

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宿迁学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目。

2.工程地点：宿迁学院内。

3.资金来源：自筹

4.工程内容：宿迁学院办公楼电梯采购及安装项目。

- 二、合同工期

计划开工日期：      年    月    日。

计划竣工日期：      年    月    日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合        标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥                    )；

2.合同价格形式：固定总包干价合同

- 五、项目经理

承包人项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、结算方式：

电梯设备全部安装完成，经甲方及检验机构验收合格，乙方提供技术监督部门颁发的“电梯安全合格证”后付至合同价款的 90%，余款待质保期满一年且验收合格后一次性付清（无息）。

- 九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十、合同生效

本合同自生效。

- 十一、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

- 十二、争议解决方式

本协议履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                       账 号：

# 第五章 货物需求

一、电梯的技术参数及基本要求

1、基本要求：下表

| 型号 | 数量 | 载重kg | 速度m/s | 层/站/门 | 服务楼层 | 井道尺寸mm | 顶层高度 mm | 底坑深度mm | 门洞尺寸mm | 配重位置 | 备 注 （层高m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房客梯 | 1 | 1000 | 1.0 | 5/5/5 | 1~5 | 按厂家标准 | 14.1 | 1300 | 1100*2200 |  | 1层3.9,2-4层：3.4；5层按标准 |

（二）电梯技术参数规格

| 电梯种类用途： | 无机房消防电梯 |
| --- | --- |
| 电梯数量 | 1台 |
| 载重量(kg)： | 1000KG |
| 层站： | 5层5站 |
| 速度(m/S)： | 1.0m/s |
| 制作标准： | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 按厂家标准 |
| 顶层高度(mm)： | 按厂家标准 |
| 底坑深度(mm)： | 1300mm |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm)： | 按厂家标准 |
| 轿厢、厅门装饰说明： | 轿厢、轿门及所有层厅门为发纹不锈钢 |

（三）钢结构井道规格

| 钢结构立柱 | £200mm*200mm，材质：Q235B |
| --- | --- |
| 横梁 | £150mm*100mm，材质：Q235B |
| 井道外封材料 | ALC板+外粉墙面+真石漆墙面 |
| 底坑 | 内置双排双向Φ14螺纹钢，混泥土采用C30、P6，基础迎水面需要防水处理 |

1、基本要求和电梯技术参数规格中涉及到的配置必须与合同约定或卖方的承诺相一致，不允许负偏离。

2、本次采购电梯轿厢内部装修装饰风格由采购人确定，由此产生的费用包含在本次设备采购报价中，请各供货商认真考虑，综合报价。

二、报价

1、1、按电梯编号以每部电梯为单位，即报单价，也报合价。报价中含、电梯主体、各种设备材料和随机备件及专用工具供应、配件、采购、运输、施工设备、施工机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、轿厢装饰、电梯井道建设、材料设备抽样检测费、维护、利润、税金、保险、调试费的费用、免费维保期内所需的维护费用、维护人员培训费、及投标人认为需要的其他费用等一切费用。

2、设备主、配件报价明细。

3、投标报价为人民币报价，按招标文件提供的报价单和“投标报价汇总表”报价。

4、包装要求及其费用承担，按卖方的标准包装，但应考虑防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总报价中，由卖方承担。

5、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总报价中，由卖方承担。

6、安装调试费、调试、验收过程中如发现有漏项、缺件，承包人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在承包人的投标报价中，且并不因此而影响交付发包人使用的时间。须单列，费用包含在投标总报价中。

7、其它费用：安装脚手架、机房预留孔洞、砼墙（板）开孔、外呼孔、吊装、总装配合费、水电费、机房“工”字钢浇筑混凝土及有关税费（含两年检测费）等其它投标人认为所必须的费用也应包含在投标总报价中。

三、其他

1、投标单位的服务承诺（免保时间、维修及时性等）；

2、投标单位应对电梯的消防功能、电梯发纹不锈钢豪华吊顶、到站乐钟的效果、防捣乱功能、消除错选讯号功能、电梯运行状况远程监控接口类型、反向控制功能、故障时自动停靠最近楼层功能和门故障时反复开门的故障类型作出说明或提供选择，以供招标人评标比较。

3、投标单位优化建议。

- 四、运输、安装、调试要求

设备采购清单已对工程进行详细的描述，工程所有范围已被包括在每个项目清单内，投标人应认真阅读技术要求和招标文件。报出单价和总价，投标所报总价应包含设备的设计、制造、专利、运输、装卸、安装、培训、调试、维保、利润、税金、保险、五方通话、井道照明施工材料费、进场费、土建费、当地技术部门的管理费、特种设备检测验收费等所需的全部费用，以及招标文件明示或隐含的工程量及风险责任和义务。对没有填报单价和总价的清单细目，其费用视为已包括在设备清单的其他单价和总价中，投标供应商必须按招标人指令完成设备清单中未填入单价和总价的工程细目，但不能得到结算与支付。

- 五、其他要求（技术规格书）

- （1）、说明

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-1997

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-2009

（4）《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB/T 7025.2-2008

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-1993

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（7）《电梯用钢丝》GB8903-2005

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-1992

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

（10）《电梯层门耐火实验方法》GA109-1995

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）

（12）《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（14）其它各项有关标准。

本次招标的电梯要求为未使用过的全新产品。

1 1 、技术文件要求

1.1 投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件扫描件”而不是“复印件扫描件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

1.2 投标方应按每台/套设备给招标方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

（2）．主要技术参数和要求

投标人所提供的货物技术规格应符合货物的技术规格及要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在技术偏离表中说明偏离情况，如果投标人不提供技术偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

1 1 、电梯 技术要求

1.1 总体要求

投标电梯须可靠、稳定，符合设计要求和使用规范。配置按中高档电梯功能。投标电梯在具备电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求（以下要求，除特别说明外，对每台电梯均适用）。

1.2 技术规格及参数

1.2.1 电源要求：交流三相 380V±10%，50Hz；交流单相 220V±10%，50Hz

1.2.2 曳引机：永磁同步无齿轮传动。

1.2.3 拖动系统：全电脑控制，曳引机采用交流变频变压变速方式驱动（vvvf），曳引机应满足

GB10058-97 的相关规定要求。

1.2.4 控制系统：全电脑网络控制处理器（模块化），主控微机板采用 32 位微电脑全集选控制。

1.2.5 主机：变频调速电机、永磁同步无齿轮驱动

1.2.6 门机系统：应采用配套门机，并采用安全光幕保护系统，变压变频（VVVF）调速驱动。

1.2.7 层站数：详见电梯规格要求一览表。

1.2.8 开门方式：双扇自动中分门。

1.2.9 轿厢

1.2.9.1 轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用发纹不锈钢，不锈钢厚度 ≥ 1.2mm；轿顶采用标

准装饰并提供样本图册，供招标人选订。轿厢净高不得低2350cm。轿厢地面采用石塑地板；电梯轿厢内前壁采用发纹不锈钢操作面板 。

1.2.9.2 轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，采用 10.4英寸多媒体显示屏，不锈钢按钮，有运行方向箭头显示。

1.2.9.3 层站位置指示器：配置高亮度数码管楼层显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

1.2.9.4 称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。

1.2.9.5 轿厢讯号装置：具有超载显示报警功能。

1.2.9.6 主要层站开门时间可调，并具有延长开门时间按钮。

1.2.10 轿厢门和厅门

1.2.10.1 开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF），门机采用带齿皮带传动；要求调速平滑，运行可靠。

1.2.10.2 轿厢门和厅门关闭后，门扇之间的间隙应小于 4mm。

1.2.10.3 光幕保护装置 。

1.2.10.4 具有重复关门功能。

1.2.10.5 厅门口装饰：全部采用窄门套，厅门及门套为首层发纹不锈钢，其余层为喷漆钢板。

1.2.11 轿厢顶

1.2.11.1 轿顶上设检修箱及安全护栏，供检修时使用，如轿厢内、井道、控制柜也设有检修运行装置，应确保轿顶优先，检修运行应符合 GB7588（2003）中的规定。

1.2.11.2 检修箱应包括以下装置：手旋复位的红色停止按钮；检修开关；带 36v 检修照明灯；维修用插座（220v，单相三线）；检修运行按钮。

1.2.12 厅外指示及呼叫一体式装置

各层均配置厅外层站指示器与厅外呼叫一体式装置，高亮度 LED 数码管楼层显示器，显示电梯的位置和运行方向，当电梯处于关闭、暂停服务或维修状态下时，应能给予各类乘客明确的提示。面板为发纹不锈钢，采用数字微触按钮，微型动态发光二极管按钮照明。呼叫装置应满足普通乘客的使用要求。基站（地面一层）呼叫装置上应有钥匙开关（泊梯开关），该开关用以接通控制电源。

1.3 其他装置

1.3.1 轿厢导轨主轨采用实心钢制 T 型轨：导靴为滑动式。

1.3.2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

1.3.3 招标人提供双电路供电开关，停电时，依靠双电源切换装置切换另一回路电力驱动电梯，投标人承诺能保证电梯的正常运行。

1.3.4 轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池，

自动充电，供电时间应不小于 4 小时）。

1.3.5 具有电源缺相、错相、短路保护装置。

1.3.6 具备火灾运行管理功能：发生火警时，地面 1 层消防开关接通，所有召唤取消，轿厢返回地面1层，开门放人。提供和消防控制中心匹配的信号输入输出点，消防完毕信号采用无源干触点输出，供消防设备采集信号。

1.3.7 防冲顶功能。

1.3.8 防坠落装置。

1.3.9 噪声：机房、轿厢内、开门噪声符合国家标准。运行中轿厢内噪声≤55db(A)，开关门噪声≤65db(A)，机房噪声≤80db(A)。

1.3.10 起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行线路应平滑，运行效率高。

1.4 功能配置

1.4.1 基本功能配置：（符合国家验收规范）

（1）全集选控制运行功能；

（2）自动返基站

（3）满载直驶

（4）错误指令取消

（5）故障自诊断

（6）重新初始化运行

（7）井道楼层间距自学习

（8）端站保护

（9）超载保护

（10）驱动设备过热保护

（11）电网异常检测功能

（12）速度异常检测功能

（13）接触器异常检测功能

（14）抱闸异常检测功能

（15）轿顶检修

（16）机房紧急电动运行

（17）锁梯开关

（18）自动返回

（19）开关门按钮

（20）光幕门保护

（21）关门力矩保护

（22）轿厢开门保护

（23）轿厢关门保护

（24）厅外重开门

（25）轿厢关门延时保护

（26）内部通话装置

（27）轿厢到站钟

（28）轿厢警铃

（29）轿厢内应急照明

（30）轿内照明风扇自动控制

（31）轿内楼层及方向显示

（32）厅外楼层及方向显示

（33）防捣乱保护

（34）静音模式

（35）语音安抚

（36）盲文按钮

除上述特别要求外电梯性能还应符合 GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3 条的基本要求。

1.4.2 附加功能配置：由投标人自报，但均含在投标总价中。

# 第六章 投标文件格式

- 一、投标函

（招标人）   ：

在充分研究              标段名称   货物招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方兹以：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 如果我方中标，将派出        （姓名）作为本项目的项目负责人。

8．如果我方中标，我们将在签订合同之后的      天内交货（或交付使用）。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

地址：                      邮编：

联系人：                    电话：

投 标 人：                （投标人公章）

法定代表人：

日 期：

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （投标人公章）

年          月         日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）      的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）  作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （标段名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人 ：

性别：     年龄：

部门：     职务：

投标人：             （投标人公章）

法定代表人：

日期：     年  月  日

- 四、授权委托人身份证（复印件加盖公章）

- 五、社会保险证明（复印件加盖公章）

授权委托代理人社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息

为便于评委查询，请各投标人必须提供企业社保查询信息！

| 姓名 | 身份证号 | 本项目拟派职务 | 社保部门官方查询网址 | 查询登录或验证信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、提供社保缴纳官方网站查询结果截图。

2、投标人须详细列明社保部门的官方查询网址、身份证号、注册编号、密码或验证码等可以登录、查询的全部信息。

3、评委会仅根据投标人提供的上述信息进行审查，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

4、评标结束后，请投标人自行修改其登录查询密码等信息。

- 六、投标报价汇总表

项目名称：

标段编号：

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物分项报价表 | （等于附件5.1的汇总价） |  |
| 2 | 备品备件分项报价表 | （等于附件5.2的汇总价） |  |
| 3 | 专用仪器仪表及工具分项报价表 | （等于附件5.3的汇总价） |  |
| 4 | 包装、运输及保险分项报价表 | （等于附件5.4的汇总价） |  |
| 5 | 其他费用分项报价表 | （等于附件5.5的汇总价） |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 供货期或交付使用期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位：                 （投标人公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

5.1货物分项报价表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

5.1-1货物报价明细表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 元器件、材料的规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可根据项目要求提供所投设备报价明细

5.2备品备件分项报价表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3专用仪器仪表及工具分项报价表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 仪器仪表及工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用仪器仪表及工具分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4包装、运输及保险分项报价表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 |  |  |  |  |
| 2 | 运输 |  |  |  |  |
| 3 | 上、下力 |  |  |  |  |
| 4 | 保险 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 包装、运输及保险分项报价汇总 |  |  |  |  |  |

5.5其它分项报价表

项目名称：

标段编号：                                                 报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |
| 2 | 配合费 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |
| 5 | 技术资料 |  |  |  |
| 6 | 软件 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  |  |
| 8 | 调试（含单机调试和联合调试） |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |
| 其他分项报价汇总 |  |  |  |  |

- 七、商务及技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务、技术条款 | 投标文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人：          (投标人公章)

授权代表：          (投标人公章)

日 期：

注：1、对招标文件的主要商务技术要求（如供货期、付款方式、履约保证、质保期、技术规格、主要技术参数等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

- 八、制造商专项授权书（复印件加盖公章）

（招标人）     ：

我们（制造厂家名称）是按照（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）  的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理        号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年 月 日签署本文件，（贸易公司名称）于  年 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                制造商名称：                （盖单位章）

签字人职务及部门：            签字人职务及部门：

签字人姓名：                  签字人姓名：

日期：      年   月   日

- 九、制造商资格声明（复印件加盖公章）

1.名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电话及传真号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）法定代表人:

（6）制造商在  （地区)的代表的姓名和地址（如有的话）：

2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址：

生产内容：

年生产能力：

职工人数：

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件：

3.本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.近  年财务状况（     年   月   日到    年   月   日止）

5.近   年投标货物类似业绩：

（买方名称和地址）、（项目名称和地址）、（货物数量）、 （合同签订时间）、(合同价格)、（履行状况）

……

6．进   年发生的诉讼及仲裁情况

7.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：

供应商：

8.有关开户银行的名称和地址：

9.制造商所属的集团公司（如有的话）：

10.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称：

签字人名称和职务：

签字人签字或盖章：

签字日期：

传真：

电话：

电子邮件：

- 十、企业基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地区 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营业执照、安全生产许可证、资质证书等应从诚信库中链接电子文件，具体要求见投标人资格要求。

投标人资质

| 序号 | 证书编号 | 资质等级 | 证书有效截止时间 | 查看 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十一、国家实行强制性认证的证书、生产许可证（复印件加盖公章）

- 十二、ISO质量认证证书（复印件加盖公章）

（如果有的话）

（投标人为代理商或经销商的，提供制造商ISO质量认证证书）

- 十三、安装资质证书（复印件加盖公章）

- 十四、信用报告（复印件加盖公章）

企业综合性信用评估报告

| 序号 | 使用地区 | 年度 | 有效截止日期 | 信用得分 | 信用等级 | 报告出具单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十五、技术参数响应表

技术参数响应表

标段号：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                          （投标人公章）

法定代表人 ：		                   （投标人公章）

日期：

注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。

- 十六、技术规格书

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)货物的质量保证资料；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件第七章（投标文件格式）规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

(4)招标货物的要求和质量标准等。如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答的基础上，另行提出自己的替代方案。

- 十七、货物的制造、安装及验收标准

- 十八、货物包装和运输方案

- 十九、投标货物的安装、调试等方案

内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施，以及需买方配合的工作和提供的条件。

- 二十、投标货物产品样本及检测报告、鉴定证书（复印件加盖公章）

- 二十一、售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

- 二十二、投标所需其它资料（复印件加盖公章）