[免费询价]宿迁学院阀门井铁质阀门井盖维修更换询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：0527-84200018

二、项目内容及材质安装要求

1.项目内容:宿迁学院阀门井铁质阀门井盖维修更换。

2.材质要求：压花钢板4mm厚国标，需用整板裁切，不得使用边角料、小块拼凑；配钢筋Ø25螺纹钢，横向间距15cm。

3.安装要求：①压花钢板需机械裁切，切缝笔直；②用4X4镀锌角铁沿井壁向下嵌入100cm，采用膨胀螺丝固定在井壁上，钢板与角铁采用铰链链接；③阀门井面积小于1.5平方，采用一块钢板，可单边掀起；阀门井面积大于1.5平方，采用两块钢板，可对开掀起；④铁质表面采用防锈银灰漆粉刷两遍。

三、工期要求：按询价人时间要求完成。

四、现场踏勘

在询价期间，投标单位可在询价人上班时间随时到现场察看，费用自理

五、资质要求

参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、其它事项及相关要求

1．报价：按每平方米报单价，报价应包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2．询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3．询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院阀门井铁质阀门井盖维修更换项目文件。材料送交宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4．有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5．付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款10%竣工满壹年且无质量问题付清（债权不得转让或委托付款给第三方）。

6．本工程质保期为壹年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

7．对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8．负责并承担施工期间的所有安全工作及相应的责任。。

七、确定供货、安装单位的原则：符合本文件要求，经评审综合报价最低者中标，超出学校预算的为废标。

八、公告时间：2016年12月 6 日。

九、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016年 12 月13 日下午3:00。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。