宿迁学院

［公开招标］3#、4#教工楼南面单元主供水管更换工程

项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修要求

1、项目内容: 3#-4#楼南面单元主供水管更换工程，共128间。招标项目见示意图，投标人根据需要，决定是否看现场。

2、工艺及材料要求:

3#-4#楼南面单元主供水管工程

①管材、管件、PPR阀须采用水之恋、日丰或水博士品牌

②一层中间以下用ø50PPR管

③一层中间以上至四层中间以下用ø40PPR管

④四层中间以上至六层采用ø32PPR管

⑤进户内采用ø32PPR管

⑥房间接至每户单元控制阀（含更换每户控制阀）

⑦每单元一层与铁管件后另增加一只ø50PPR阀

本工程质保期为壹年。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑资质或水电安装资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人应认真查看现场，详细复核确认工程量，施工方案中所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人根据甲方图纸来测算工程量，如果需要，联系后勤处查看现场。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费相关费用    100元（不退还），投标保证金   10000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

5、符合资质要求及标书基本要求的，最低投标价中标。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束后一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清，债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按1000元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为壹年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2015年4月13日

2、递交投标文件截止时间：2015年5月4日下午4：00前

3、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

4、开标时间：2015年5月4日下午4：00

5、地点：宿迁学院行政楼105室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2015 年 4月13  日

3#、4#学生公寓阳台水管改造示意图请到qq群422250072下载