[单一来源采购公示]

宿迁学院建筑工程学院PKPM结构软件升级

单一来源采购公示

一、采购人名称：建筑工程学院

二、采购项目名称：PKPM结构软件升级

三、招标项目概况：宿迁学院PKPM结构软件V4.3版S1\S4\S5模块各50个节点；PKPM结构软件V4.3单机版。

四、拟采用的采购方式：单一来源采购方式

五、申请理由：该实验室原使用的正版PKPM软件，购建于2002年11月。随着技术发展，结构设计规范变更，该软件急需更新。北京构力科技有限公司是PKPM结构软件研发单位，合肥云建科信息技术有限公司是该软件在江苏省独家供应商。经我校专业老师论证，该软件只能在原有基础上更新，建议以单一来源采购的方式购买。

六、拟定供应商：合肥云建科信息技术有限公司

七、其它事项：供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其理由和相关需求有异议的，可以自本公示发出之日起七个工作日内，以书面形式向宿迁学院纪检监察室或审计处提出意见。

采购单位联系人：左老师

联系电话：0527-84203117

纪委办公室电话：0527-84205608  3001

审计处：0527-84205118   1696

宿迁学院

2019年7月11日

附件：PKPM结构设计软件升级网络版及单机版技术参数。

采购项目一：PKPM结构设计软件升级网络版50节点

一、项目需求

1、软件中须包含以下3部分中的所有模块：

1）S1: PK、PMCAD、TAT(8层版)、SATWE(8层版)、PMSAP(8层版)；

2）S4: LTCAD、JLQ、GJ；

3）S5: JCCAD；

2、软件中的设计及计算原则与《混凝土结构设计规范》GB50010-2015、《钢结构设计规范》GB50017-2017、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015和《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中的要求及规定相一致

3、数据需实时计算，无需通过点击“计算”、“刷新”等按钮来计算结果。保证编制界面、最终施工图和导出数据要完全一致。

4、软件需满足不同操作系统环境下（XP,WIN7,WIN10的32位和64位操作系统）操作者的要求。

二、商务要求

1、供货期：自合同签订之日起5个工作日内，供货方派技术工程师免费上门联合学校完成安装调试，软件安装调试所需要的人工、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内；

2、供货时设备标配：

（1）软件加密锁；

（2）软件安装光盘；

（3）用户服务卡；

（4）说明书。

3、质保期为3年及以上（自交货验收合格之日起计），质保期内对于软件系统出现的故障和错误，一旦用户在使用中发现并要求维护的，供货方须对用户提供维护服务,质保期内软件免费升级；质保期结束后，继续免费提供软件系统咨询和支持，成本价提供维护服务。

4、投标方负责对招标方的使用人员、维修等人员进行培训，确保招标方人员能够正确使用和维护软件系统。

采购项目二：PKPM结构设计软件单机版

一、项目需求

1、S-1

1.1 PK：模块本身提供一个平面杆系的结构计算软件，适用于工业与民用建筑中各种规则和复杂类型的框架结构、框排架结构、排架结构，剪力墙简化成的壁式框架结构及连续梁，拱形结构，桁架等。 规模在30层，20跨以内，PK软件可处理梁柱正交或斜交、梁错层，抽梁抽柱，底层柱不等高，铰接屋面梁等各种情况，可在任意位置设置挑梁、牛腿和次梁，可绘制十几种截面形式的梁，可绘制折梁、加腋梁、变截面梁，矩形、工字梁、圆形柱或排架柱，柱箍筋形式多样。可与“PMCAD”软件联接，自动导荷并生成结构计算所需的平面杆系数据文件。

1.2 PMCAD：PMCAD是整个结构CAD的核心，它建立的全楼结构模型是PKPM各二维、三维结构计算软件的前处理部分，也是梁、柱、剪力墙、楼板等施工图设计软件和基础CAD的必备接口软件，用简便易学的人机交互方式输入各层平面布置及各层楼面的次梁、预制板、洞口、错层、挑檐等信息和外加荷载信息，建模中可方便地修改、拷贝复制、查询。逐层输入模型后组装全楼形成全楼模型。绘制各种类型结构的结构平面图和楼板配筋图。包括柱、梁、墙、洞口的平面布置、尺寸、偏轴、画出轴线及总尺寸线，画出预制板、次梁及楼板开洞布置，计算现浇楼板内力与配筋并画出板配筋图

1.3	TAT (≤8层)：多层建筑结构三维分析程序，该是采用薄壁杆件原理的空间分析程序，它适用于分析设计各种复杂体型的多、高层建筑，不但可以计算钢筋混凝土结构，还可以计算 钢一混凝土 混合结构、纯钢结构，井字梁、平框及带有支撑或斜柱结构

1.4	SATWE(≤8层)：多层建筑结构空间有限元分析软件，SATWE可完成建筑结构在恒、活、风、地震力作用下的内力分析及荷载效应组合计算，对钢筋砼结构、钢结构及钢-砼混合结构均可进行截面配筋计算或承载力验算，SATWE完成计算后，可将计算结果下传给施工图设计软件完成梁、柱、剪力墙等的施工图设计，并可为各类基础设计软件提供各荷载工况荷载，也可传给钢结构软件和非线性分析软件。

- S-4

4.1	LTCAD：楼梯计算机辅助设计，适用于单跑、二跑、三跑的梁式及板式楼梯和螺旋及悬挑等各种异形楼梯。可完成楼梯的内力与配筋计算及施工图设计，画出楼梯平面图，竖向剖面图，楼梯板，楼梯梁及平台板配筋详图。LTCAD可与PMCAD或APM连接使用，祗需指定楼梯间所在位置并提供楼梯布置数据,即可快速成图

4.2	JLQ：剪力墙结构计算机辅助设计，设计内容包括剪力墙平面模板尺寸，墙分布筋，墙柱、墙梁配筋。提供两种图纸表达方式，第一种是剪力墙结构平面图、节点大样图与墙梁钢筋表达方式；第二种是截面注写方式。从PMCAD数据中生成剪力墙模板布置尺寸，及从高层建筑计算程序TAT或SATWE中读取剪力墙配筋计算结果。

4.3	GJ：钢筋混凝土基本构件设计计算，根据规范准确计算钢筋砼梁、柱、墙等构件在拉、压、弯、扭、剪等受力下的配筋、变形及裂缝，完成构件及节点的抗震设计及验算

5、S-5

基础JCCAD ，可完成柱下独立基础、墙下条形基础、弹性梁、带肋筏板、柱下平板（板厚可不同）、墙下筏板、柱下独立桩基承台基础、桩筏基础、桩格梁基础及单桩的设计。同时还可完成由上述多类基础组合起来的大型混合基础设计

二、商务要求

1、供货期：自合同签订之日起5个工作日内，供货方派技术工程师免费上门联合学校完成安装调试，软件安装调试所需要的人工、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内；

2、供货时设备标配：

（1）软件加密锁；

（2）软件安装光盘；

（3）用户服务卡；

（4）说明书。

3、质保期为3年及以上（自交货验收合格之日起计），质保期内对于软件系统出现的故障和错误，一旦用户在使用中发现并要求维护的，供货方须对用户提供维护服务,质保期内软件免费升级；质保期结束后，继续免费提供软件系统咨询和支持，成本价提供维护服务。