［公开招标］宿迁学院2—4#教学楼卫生间面盆支架更换工程及

阀门井修砌项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、工程项目内容及维修要求：

标段一：宿迁学院2—4#教学楼36个卫生间面盆支架更换工程项目内容及维修要求：

1、项目内容:宿迁学院2—4#教学楼36个卫生间面盆支架更换工程（教学楼总计42间卫生间面盆支架，其中3#教学楼一层男卫、女卫，二层、三层女卫支架已更换，4#教学楼一层、二层女卫支架已更换，剩余36个卫生间支架未更换）。各响应单位应到现场察看，工程量自行核实，漏项自负，如有疑问，请在投标前提出，否则导致的后果自负。

2、工艺及材料要求:

(1)  采用38*50*1.1毫米304不锈钢材质方管按原有方式进行制作支架。

（2）固定件采用不锈钢角码。

（3）膨胀螺丝采用8*80不锈钢螺丝。

（4）将原有大理石面盆锈蚀支架进行拆除，安装新制作支架。

（5）将损坏的大理石台面进行修复，取消原有侧面挂沿大理石，墙壁周边采用玻璃胶固定、防水。

（6）将面盆、给排水恢复原状，保证正常使用。

（7）更换支架后的大理石台面平整、美观、牢固。

本工程质保期为壹年。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

标段二：宿迁学院阀门井修砌工程项目内容及维修要求：

1、项目内容:宿迁学院阀门井修砌工程项目。各响应单位应到现场察看，工程量自行核实，漏项自负，如有疑问，请在投标前提出，否则导致的后果自负。

2、工艺要求:

(1)  将原有的阀门井进行拆除，开挖、清理出维修安装阀门操作面。待阀门维修安装后，修砌新的阀门井（约13个，最终以实际制作量计算）。

（2）按照行业标准修砌阀门井，尺寸：长1.6米、宽1.6米、深1.2—1.6米不等（根据现场情况确定）。

（3）阀门井上方安装新阀门井盖。井盖采用压花钢板4mm厚国标，需用整板裁切，不得使用边角料、小块拼凑；配钢筋Ø25螺纹钢，横向间距15cm；压花钢板需机械裁切，切缝笔直；用4X4镀锌角铁沿井壁向下嵌入100cm，采用膨胀螺丝固定在井壁上，钢板与角铁采用铰链链接；

（4）阀门井面积小于1.5平方，采用一块钢板，可单边掀起；阀门井面积大于1.5平方，采用两块钢板，可对开掀起；在路面、人行道上的阀门井盖采用嵌入式安装，安装后的井盖与路面一平。

（5）铁质表面采用防锈银灰漆粉刷两遍。

（6）乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

（7）施工前需报详细的施工方案及进度计划表。

（8）修砌和安装后的阀门井及井盖平整、美观、牢固。

（9）工程完工后，乙方负责将施工场地所有杂物清理干净，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

本工程质保期为壹年。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑、装饰装潢资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求：

1、投标人应认真查看现场，详细复核确认工程量，进行报价。报价包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、投标人应分标段进行报价。标段一：报价每套面盆支架更换、改造单价(每套面盆支架更换所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负),最终以实际工程量计算总价。

标段二:报价每套阀门井（阀门井报价标准按照长1.6米*宽1.6米*1.4米均深报价）及井盖改造、制作、安装单价（每套阀门井及井盖所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负），最终以实际工程量计算总价。

3、施工时，不得损坏其它设施。否则，由施工单位负责更换、修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费  100    元（不退还），投标保证金 5000 元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则：符合标书要求，合理低价中标。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清，债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延：一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

5、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

6、本工程质保期为壹年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2017年5月23日

2、递交投标文件截止时间：2017年6月13日下午3:00.

3、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

4、开标时间：2017年6月13日下午3:00.

5、地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释。纪检监督电话 0527-84203001

宿迁学院

2017年5月23日