完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿迁学院

［竞争性谈判］毕业班宿舍阳台、卫生间、洗漱间渗漏检修、体育馆副馆屋面维修、学生餐厅楼梯间铺贴墙砖及粉刷工程等维修工程采购文件

第一部分   谈判供应商须知

一、总则

1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2.凡符合资质要求的公司均可参与。

3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1.发布谈判采购公告；

2.谈判供应商获取谈判采购文件；

3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5.竞争谈判；

6.确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7.签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.凡参加竞争的单位或全权代理，标段一：具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质(含防水专项资质）或具备防水专业资质三级及以上。标段二：具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质。标段三：具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质。必须是具有独立法人资格的经济实体。提供安全生产、质量认证的检测报告。项目负责人资质等级：具有小型项目管理师或二级及以上建筑工程专业注册建造师资格及安全生产考核合格证书（B类）。并提供以下证明及资料（原件验看，复印件留存，复印件须加盖公章）；

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、资质证书的复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证的原件和复印件；（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

3.质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合行业规范。

4.施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

四、谈判响应文件的要求

1.谈判响应文件的构成：

(1)竞争性谈判响应声明函；

(2)谈判报价基本情况表（见附件1）；

(3)参加谈判供应商资质证明文件：企业基本情况介绍；企业有关资质证明（包括：企业法人营业执照复印件；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（见附件2）；

所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1)谈判响应文件份数为正本一份，须装订成册。

(2)谈判响应文件的正本需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；

(3)谈判响应文件的正本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价及谈判范围

标段一：

1. 谈判内容及项目要求：毕业班宿舍阳台、卫生间、洗漱    间渗漏检修

(1) 由于此防水维修项目类型多，现场情况复杂，因此要求投标方必须要踏看现场（看现场联系人：后勤处宗老师，84202334）。

(2) 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

(3)技术要求：

类型①卫生间渗漏：将渗水卫生间对应的上层卫生间全部拆除，拆除至混凝土楼板面，将垃圾清除出场，包括蹲便器、水管、地砖、混凝土，基层清理干净后做2cm厚的1:3水泥砂浆找平层，待硬化干燥后做堵漏灵两道，厚度3mm，然后做JS防水涂料两遍厚度2mm，干燥后安装蹲便器，回填后做4cm厚1:3水泥砂浆找平层，然后铺贴地面砖，将卫生间恢复原貌。

类型②洗漱间渗漏：将渗水洗漱间对应的上层洗漱间全部拆除至楼板面，包括地漏、水管、地砖等，清理干净后将垃圾清运出场，做1:3水泥砂浆找平层，硬化后做堵漏灵两道，厚度3mm,干燥后做JS防水涂料两遍，厚度2mm，最后安装水管、地漏等，做3cm厚水泥砂浆找平层铺贴地砖，将洗漱间恢复原貌。

类型③中间楼层阳台水管周围渗漏：将锈蚀的钢套管拆除，在管道周边切槽，深度4-5cm,用堵漏灵堵漏，涂刷JS防水涂料，待干燥后在管边周围做2cm聚氨酯密封膏，用1:3水泥砂浆抹平压光。

(4)防水保修期为3年。

(5)完工时限：甲方确定开工日后15天完工。

2.报价要求：针对各种类型的渗漏项目报单价（即完成每种类型的渗漏维修项目所需的材料、施工、税收等一切费用，漏项自负）。其中蹲便器及水管损坏均有施工方提供并负责安装。具体所需维修数量待毕业生离校后由校方和施工方共同检查后确定。（提供去年维修工程量供参考：卫生间 55 间，洗漱间 25 间，阳台                      29个。

3、谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

标段二：

1. 谈判内容：现有体育馆副馆屋面局部位置出现漏雨，按照维修方案对屋面进行维修处理。

维修方案：

（1）重新设置彩钢瓦屋面屋脊，设置宽1.2米屋脊直接覆盖在原屋面屋脊上，接缝处打胶处理且按规范固定屋脊。

（2）附件示意图中彩钢瓦横向接缝位置，将原接缝位置胶或卷材清理干净，全部重新打胶处理。

（3）四周排水天沟除锈进行防腐处理。对天沟进行整体除锈和防锈漆两边翻新，所有钢结构表面必须除锈，除锈要彻底，达到st3等级。油漆要均匀饱满，漆膜厚度不小于150um,油漆要达到优良等级（油漆备选品牌 立邦、大运河、双狮）。

（4）维修工程量见附件示意图

2. 供应商需自行到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考。

3、谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

4、施工工期：25天。

标段三：

1. 谈判内容：学生餐厅楼梯间铺贴2米高墙砖，墙砖规格为20*30，颜色纹理参照楼道周边墙砖。未铺贴墙砖的部分乳胶漆粉刷出新。楼梯间位置：一餐厅北侧一至三层、二餐厅东北侧一至三层、三餐厅南侧二至三层。

维修方案：

墙面距楼梯地面2米高贴墙砖，铺贴墙砖前需铲除原墙面腻子，清理至墙面水泥粉刷层，墙面拉毛处理后刷界面处理剂一道，再按规范铺贴墙砖。

楼梯间内未铺贴墙砖的墙壁进行重新粉刷，采用环保型内墙乳胶漆（立邦或美涂士任选一种），旧墙面的附着物、破损的墙面及油污青苔等需清理干净，表面如有大的裂缝、缺陷需用水泥砂浆补平，后用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填平整，严重污染处需用细砂纸打磨干净。乳胶漆必须涂刷两遍。

- 报价：供应商需自行到现场查看，学院提供的工程量仅供参考。铺贴墙砖面积约190㎡，粉刷面积约900㎡。

报价时需分别报出铺贴墙砖、粉刷墙面的单价，维修费用按实际维修面积计算。报价时带墙砖20cmX30cm样品及质保资料。

3、谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

4、施工工期：30天。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间： 2015年6月  10 日下午 3 点前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 朱老师     84201696

谈判时间： 2015年 6 月  10 日下午3:00

地点：宿迁学院行政楼  二楼会议室       室

技术咨询电话：0527-84202334  宗老师

纪检监督电话：0527-84203001

七、谈判、评审

1.采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，允许二次报价，根据情况可进行第三轮谈判，只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；确定供应商原则：在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

3.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

4.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5.谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

八、谈判保证金

1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金5000 元和资料费100元（不退）；

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、合同主要条款及付款方式

1.采购方与成交方按合同共同进行验收；

2.付款方式：

标段一：以实际完成的各种类型的渗漏维修项目的数量乘以相应类型渗漏维修项目单价后，汇总得出工程总价款。工程竣工验收合格后，7天内付工程总价款的90％，验收合格后三年内无质量问题，付清余款，屋面防水保质期为3年。

标段二：付款方式：工程竣工验收合格后15天内凭发票付总价的80%，扣20%质保金，时间自工程验收合格之日起至五年期满后无质量问题付清。

标段三：付款方式：工程竣工验收合格后15天内凭发票付总价的90%，扣10%质保金，时间自工程验收合格之日起至两年期满后无质量问题付清。

附件一

谈判报价基本情况表

| 谈判供应商全称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  | 业务员电话 |  |  |  |
| 供应商报价（折扣） |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 供应商应提供的基本服务（如需收费，请注明） |  |  |  |  |  | 能 | 否 | 备注 |
| 1、保证质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合国家相关行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、除发生不可抗力事件，保证按规定的时间交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、订购合同另定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特色服务：（此处只需列出要点，具体内容附页说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、  供应商应对本表提出的要求和条件作出实质性响应；

2、   本表加盖供应商单位有效印章，一式五份；

3、谈判响应文件须密封并加盖骑缝章。

- 附件二：授权证书样式

- 授 权 证 书

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方x校园绿化管养项目竞争性谈判采购文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　　　，全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此，签字人兹宣布同意如下：

1、        我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判供应商及可能收到的任何谈判响应文件的约束。

2、        我们已详细审核全部竞争性谈判采购文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、        我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4、        同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、        一旦我方成交,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、        谈判供应商：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

谈判供应商开户行：

帐　　　　　号：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件示意图：