【竞争性谈判】流体力学综合实验台及相关设备项目的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

一、 总则

1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、 竞争性谈判工作程序

1. 发布谈判采购公告;

2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

5. 竞争谈判;

6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

7. 签署供货合同，执行合同。

三、 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。

2. 必须具有《中华人民共和国合同法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国合同法》的规定要求赔偿。

四、 谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函;

(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

(5) 参加谈判供应商资质证明文件以及定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

### 评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函 | 有授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 业绩要求 | 2016年1月1日以来，投标人至少做过与标的类似，以合同为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3. 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、 谈判报价及谈判范围

1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：  2018年 8月 4 日上午 11：00 前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 电话：0527- 84201696

谈判时间：  2018年 8月 4 日上午11：00  时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

技术咨询:   13101860398  苗老师

七、 谈判、评审

1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

6. 对未成交单位，采购人可不作解释。

7、符合谈判文件要求的，最低价中标。

八、 谈判保证金

1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费 100 元和谈判保证金2000  元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。

2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

户 名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、 签订合同

1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、 合同主要条款及付款方式

1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的90%，预留10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后15天内

第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。

附件一: 业务需求及技术规范

（一）流体力学综合实验台   数量4台    技术咨询:   13101860398  苗老师

技术参数
1.雷诺管：长1200mm、内径φ14mm，有机玻璃；★下临界雷诺系数：2000-2320之间；
2.实验所用的流体--水为全循环设计，精确度：±5；
3.柏努利管：总长1200mm、内径φ14mm，有机玻璃管制作，按两点法求出各有变化点的动静压头；
4.水泵：型号：HJ-6000流量：6800L/n 扬程：5.0m 压差：电压：220-240V/50HZ 功率：150W；
5.计量水箱：透明有机玻璃制作；蓄水箱：容积约70L，白色12mm厚PP板；
6.示踪剂管路：采用304不锈钢，上装304不锈钢调节开关；示踪剂采用特种化学示踪剂，能延时消色，无沉淀，降低管路污染，防堵塞、最大程度降低管路污染可自循环（注：不允许使用红墨水）；能简单快速的调出层流与湍流两种流体流态的转换，清晰凸显出层流的上临界与湍流的下临界两种现象；
7.装置外形尺寸：1600×600×1500mm。
   产品规格与附件 
1.有机玻璃伯努利方程测试管、有机玻璃雷诺测试管、测压板、无润滑低噪音防腐潜水泵、PVC进回水管、铜质尾门调节阀、蓄水箱、可调式不锈钢示踪剂管路、计量桶、新型示踪剂；
2. 可移动式不锈钢实验台架（万向轮及禁锢角）

（二）、水静压强仪   数量4台

技术参数 
  1、精度+0.01，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃密闭静压实验仪：200*300*5mm、加气装置、降压装置、真空测量计、油库液位高度检测实验模拟装置；
  2、★须在验收现场，按照实验步骤完整演示加气及放水过程形成真空及正压状态，演示该状态下的气压传递现象，并且计算出各点相对压强、X液体容重、水箱气体真空度。
   产品规格与附件 
1、主要配置：*精度+0.01，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃210*5密闭静压实验仪，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置、可选择配套：脱机版的虚拟仿真与实验数据处理软件。厂方人员按照实验步骤，须在验收现场完整演示加气及放水过程形成真空及正压状态，演示该状态下的气压传递现象，并且计算出各点相对压强、X液体容重、水箱气体真空度、★提供实验报告测试样本（作调试验收标准）。
2、外形尺寸：420×300×820mm。

（三）.施工要求

1.投标人在投标前，必须查看原有实验室现状

拆除原有实验设备移动到指定位置。

2.设备安装

中标单位在收到口头中标或中标通知书后15天内完成本工程内的所有设备安装、调试完毕并确保正常使用。

# 附件二：竞标函样式

## 竞 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的竞标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 竞标单位：

竞标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

竞标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：竞标一览表样式

# 竞标一览表

竞标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日