［公开招标］宿迁学院箱变变电所年检

工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修要求

1、项目内容:宿迁学院箱变、变电所年检工程项目。学院提供的工程量清单仅供参考，各投标单位必须到现场察看，核实工程量，漏项自负。

2、箱变年检工程项目主要内容要求：

调试、检测10台箱变（变压器13台）、接地网、高压柜、避雷器等相关工作：1、箱变高压室进行除尘；2、箱变内10KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、变压器的变比、耐压、绝缘电阻、直流电阻、变压器空载、负载容量及变压器油检测；4、400V低压开关的绝缘电阻、回路电阻检测；5、接地网接地电阻检测；6、箱变内高压柜至变压器的电缆耐压、绝缘电阻检测；7、箱变避雷器检测。

3、变电所年检工程主要内容要求：

1、变电所所有高压室进行除尘；2、10KV高压开关柜（包括备用电源高压开关柜）的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、35KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；4、10KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；5、35KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；6、35KV出线保护装置、10KV出线1—4保护装置、10KV分断保护装置、35KV备自投装置、二次回路检查及相关校验；7、全站35KV、10KV避雷器检测；8、35KV、10KV开关柜二次辅助设备检查。

4、检查出异常情况，材料费用由甲方负责，乙方负责免费安装、调试、检测等。

三、投标须知

1、投标单位必须具有三级及以上电力工程施工总承包资质或者送（输）变电资质，企业且具备承装、承修、承试三级及以上资质，必须是具有独立法人资格的经济实体，近两年承接35KV及以上变电工程承装、承修、承试成功案例不少于2例。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，漏项自负。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人自行察看现场，有疑问到后勤处咨询。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 100元（不退还），投标保证金 10000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、符合资质要求及标书基本要求的，最低投标价中标。

八、合同主要条款：

1、工期要求：时间根据校方安排

2、验收：取得政府主管部门认可的检测报告。

3、经甲方验收合格后，由乙方提供国家正式税务发票，以支票的形式一次性支付。

4、工期顺延：不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按1000元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2016年5月30日

2、察看现场、答疑地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛亮，电话：0527—84202222。

3、递交投标文件截止时间：2016年6月22日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2016年6月22日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2016  年  5 月  30 日

附：参考工程项目清单：

箱变年检工程项目：

调试、检测10台箱变（变压器13台）、接地网、高压柜、避雷器等相关工作：1、箱变高压室进行除尘；2、箱变内10KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、变压器的变比、耐压、绝缘电阻、直流电阻、变压器空载、负载容量及变压器油检测；4、400V低压开关的绝缘电阻、回路电阻检测；5、接地网接地电阻检测；6、箱变内高压柜至变压器的电缆耐压、绝缘电阻检测；7、箱变避雷器检测。

变电所年检工程项目：

1、变电所所有高压室进行除尘；2、10KV高压开关柜（包括备用电源高压开关柜）的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；3、35KV高压开关柜的绝缘电阻、耐压、开关机械特性、开关回路电阻检测；4、10KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；5、35KV电压互感器的绝缘电阻、变比实验及相关二次回路检查；6、35KV出线保护装置、10KV出线1—4保护装置、10KV分断保护装置、35KV备自投装置、二次回路检查及相关校验；7、全站35KV、10KV避雷器检测；8、35KV、10KV开关柜二次辅助设备检查。

4、检查出异常情况，材料费用由甲方负责，乙方负责免费安装、调试、检测等。