完整招标文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿 迁 学 院

［公开招标］数字化校园一期--云数据中心

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人：李亮84202337 13056110611

二、招标内容：

本项目为宿迁学院数字化校园一期云数据中心基础平台采购及系统集成招标，具体数量及要求等参见附件。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达500万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。

4、售后服务要求：参照附件。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费100元及投标保证金30000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的;5、发现串标的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标,将技术标与商务标分列,分别装袋。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。对后期价格的承诺。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供“技术偏差表”。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标方有权不接受不合理的低标价，亦不承诺最低价中标。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金30000元，货到验收合格后退还。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后一个月内

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，支付合同总价款的90%，预留10%作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2016年  12  月 7  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105  室

3、递交投标文件截止时间：2016年   12   月 27日 下午4:00   前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼  105  室

5、开标时间：2016年  12   月  27  日下午4:00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。若技术参数为某品牌独有，请在投标前向学校提出。纪检监督电话：0527-84203001，2693，审计84205118。

2016年 11月21 日

附件：项目清单

本项目中所有涉及到的软件系统均不接受开源或者基于开源技术的软件产品。

| 序号 | 系统名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X86服务节点 | X86服务器或超融合构架服务节点 | 6 | 台 | 4+2，详见参数 |
| 2 | 备份数据存储 | 集中式备份数据存储器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 私有云管理软件 | 详见招标参数 | 1 | 套 |  |
| 4 | 虚拟化软件 | 计算虚拟化及存储虚拟化 | ≥4 | 套 |  |
| 5 | 云防护平台 | 云防护平台软件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 万兆交换机 | 万兆交换机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 服务器机柜 | 6 | 个 |  |
| 8 | 以上所有设备安装所必须的配件材料等（各种连接线，长度和数量以实际需要为准） |  |  |  |  |
| 9 | 系统集成（含招标方已有设备及《宿迁学院数字化校园一期招标文件（安全及硬件）》标书中所有设备），请在投标文件中提供详细的拓扑方案，供评标使用。 |  |  |  |  |

- X86服务器节点

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 6套（2U X86服务器或超融合架构服务节点，要求为同一品牌及型号） |
| 型号要求 | 所投产品及型号，必须符合VMware官方兼容性要求，以 http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php查询结果为准 |
| 配置要求（4台） |  |
| 处理器 | ≥2颗Intel Xeon E5-2683 V3 2.0GHz 35M缓存 14核处理器 |
| 内存 | ≥512GB，单条内存不小于32G，频率不低于DDR4-2133MHz |
| 硬盘 | ≥1.2 TB MLC 2.5寸 SSD固态磁盘 * 6块 (全闪模式，非缓存) |
| 网卡 | ≥4个10GB SFP＋接口（含模块） |
| 服务 | 须提供原厂商针对本项目授权书原件及原厂商3年7*24小时免费保修服务承诺函原件，服务期从设备安装验收完成次日起计算 |
| 配置要求（2台） |  |
| 处理器 | ≥2颗Intel Xeon E5-2683 V3 2.0GHz 35M缓存 14核处理器 |
| 内存 | ≥512GB，单条内存不小于32G，频率不低于DDR4-2133MHz |
| 硬盘 | ≥1.2 TB MLC 2.5寸 SSD固态磁盘 * 6块 (全闪模式，非缓存) |
| 网卡 | ≥4个10GB SFP＋接口（含模块） |
| 扩展性 | ≥2个8Gb FC 双端口HBA，可支持16Gb FC光纤接口 |
| 服务 | 须提供原厂商针对本项目授权书原件及原厂商3年7*24小时免费保修服务承诺函原件，服务期从设备安装验收完成次日起计算 |

- 备份数据存储

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1套 |
| 推荐品牌 |  | EMC、NetApp、HDS、IBM、HP、DELL及其它同档次品牌 |
| 基 本 指 标 | 设备要求 | 国际主流存储设备制造商，为原厂设计、生产与制造的非OEM或联合品牌产品，投入存储市场大于10年，系统具有高可靠性，处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，能达到99.999%以上的可用性。 |
|  | 控制器能力 | 采用对称双活负载均衡控制器架构，系统微码非Windows。具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及 I/O能力的扩充、支持动态扩容、动态逻辑卷扩展等完全冗余结构保证无单点故障影响数据的有效性。 |
|  | 后端通道 | 当前配置后端磁盘I/O通道带宽至少96Gbps。 |
|  | 缓存配置 | 当前配置至少针对SAN应用的64GB一级高速非易失性缓存(不含SSD/PAM/Flash缓存), 缓存必须写镜像且全局带电保护。 |
|  | 前端接口 | 当前配置至少8个8Gbps的FC接口。 |
|  | 容量配置 | 本次配置24块2.5寸1.2TB SAS企业级硬盘，转速10K RPM，单机非集群至少支持256个磁盘槽位。 支持200G、400G、800G、1.6TB、3.2TB、7TB、14TB SSD磁盘；支持2.5英寸300G 、600G 15K SAS磁盘；600G、1.2T、1.8T 10K SAS磁盘，支持3.5英寸 4TB、6TB 7.2K NL-SAS磁盘 |
| 扩 展 性 | 最大LUN数量 | 最大支持2048个LUNs。 |
|  | 磁盘混装能力 | 支持不同类型、不同容量、不同转速磁盘混合使用。 |
|  | 主机连接能力 | 支持至少1024个不同操作系统平台的主机能同时连接存储系统。 |
| 高 级 功 能 | 性能监控软件 | 本次配置基于阵列的性能监控软件，能够以图形化方式提供阵列子系统，包括控制器、磁盘、数据卷、RAID组、缓存、前后端接口等部件的性能跟踪与监控功能。 |
|  | 外部存储虚拟化 | 本次配置外部存储设备虚拟化功能，可以统一管理其它光纤接口的存储设备,可实现存储池内的数据自由流动，外部存储虚拟化功能无容量许可限制。 |
|  | 存储资源管理 | 本次配置存储资源分配和管理功能。可针对不同性能要求的应用，按照存储设备的资源（主机带宽、高速缓存、处理器、后端带宽、磁盘容量、磁盘性能）进行定制化供应，可确保关键应用的存储资源利用，需提供详细的功能介绍及实现方式。 |
|  | 数据复制功能 | 支持阵列内数据卷克隆/快照功能,无容量许可限制。 |
|  |  | 支持基于存储系统的远程同步/异步复制软件,无容量许可限制。 |
|  | 双活数据中心架构 | 针对SAN与NAS的多业务应用场景，存储系统非外置网关方式即可灵活拓展至基于存储设备底层的双活数据中心架构。在存储系统出现任何单点故障时,可无缝实现业务无需人工干预的自动切换,确保业务连续性和应用数据高可用。 |
|  | 容量精简供应 | 配置容量精简供应功能，可实现存储容量的按需分配以节省空间资源。 |
|  | OS支持能力 | 支持主流的操作系统Microsoft Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Server 2008，Hyper-V；VMware；IBM AIX；HP-UX HP Tru64 UNIX；Novell NetWare；Linux；HP OpenVMS；Apple MAC OS；Sun Solaris等。 |
| 管 理 性 | 设备管理要求 | 要求配置基于Web的图形化管理软件。可通过IP网络可以在远程配置、管理存储系统；支持图形化管理界面。 |
|  |  | 存储系统相关外围设备、配件、电源、相关缆线必须齐全并满足机房实际布局连接要求。 |
| 技术服务 | 保修服务要求 | 提供原厂三年硬件免费保修服务，需提供原厂有效服务证明以及针对本项目的授权文件。 |

- 私有云管理软件

| 内容项 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1、授权数：≥20物理CPU授权，或≥10台物理服务器授权 2、软件应为国内外厂商软件产品，非开源软件及基于openstack开源软件开发的软件产品，投标方需提供软件产品著作权证书复印件，提供原厂商产品授权和服务授权。 |
| 基本要求 | - 支持用户现有Vmware服务器虚拟化平台的官方API接口，实现与Vmware虚拟化软件产品进行无缝对接，能够基于Vmware平台实现vMotion在线迁移以及HA高可用、FT容错等功能。 - 管理平台可以部署在虚拟机上，安装方便快捷，运行稳定。 3、针对甲方数字化校园的相关软件需投标人提供云平台接口的现场定制化服务，请按200人天进行报价，（报价需包含在云管理软件总报价里） |
| 统一门户功能 | - 提供集中的基于Web浏览的自助服务界面环境给用户、管理员进行云资源的使用与接入管理。无需安装客户端，支持浏览器包括IE、Chrome、Firefox； - 必须提供对外服务门户：用户通过对外发布的多种服务类型任意选购相关服务。 - 必须提供对内服务门户：管理员通过对内服务门户发布、管理、运维、监控云数据中心。 |
| 用户管理 | - 提供与甲方统一身份认证平台定制开发服务，并免费提供相关API接口 - 支持用户分级权限配置，为不同的角色授予不同的访问权限。 |
| 自助服务管理 | - 服务列表：查看已购买的服务实例、查看具体服务实例（虚拟机）的配置信息，使用状态，使用期限等信息 - 服务操作：开机、关机、重启、远程访问 - 服务监控：处理器、内存、磁盘IO、网络、告警以及结合监控分析资源的负载情况并给出优化建议 - 自助服务模块：可通过图形化界面快捷地实现虚拟机的申请、虚拟机克隆、虚拟机变更、虚拟机删除、业务系统创建的操作。 |
| 计费管理 | - 支持设置多种计费套餐，套餐包含CPU、内存、磁盘的计费单价和计费的策略，支持按天、月、年为周期进行计费。 - 支持按部门生成费用报表。 - 支持为每一个虚拟机单独选择计费策略和套餐。 |
| 虚拟机管理 | - 支持创建虚拟机快照、调整虚拟机资源、以及将虚拟机转换成模板等操作。 - 虚拟机管理界面包含虚拟机当前的运行状态、风险、效率等数值，全面展示虚拟机当前运行的情况。 - 支持将服务模板直接转换成虚拟机，实现业务的快速部署。 - 云管理平台可创建和管理现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，包括： Windows 2003、Windows 2008、Windows 2012、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 负载均衡 | 1、为满足学校选课等系统高峰期的访问要求，要求云管理平台能够提供高性能的应用级别负载均衡器，并能选择负载均衡器的配置，实现基于应用层的负载均衡。 2、要求负载均衡器能够展示业务系统的访问数据，包括当前访问业务系统的并发连接数、网络访问流量的大小等。 3、负载均衡器能够自定义后端服务器池，并可以根据服务器的配置的高低自定义服务器的权值，配置高的服务器分配更多的流量，优化负载的分配。 4、负载均衡器能够检查后端服务器的健康状况，当某个后端服务器出现异常时，会自动隔离该后端服务器，并将请求转发给其他健康的服务器。 |
| 流程管理 | - 支持多样化的流程，具有可管理的流程库，能够管理不同的流程模型，进行新建流程、部署流程、删除流程、复制流程、导出流程、编辑流程和查看流程图等操作。 - 支持图形化的流程编排，能够新建或编辑现有流程，通过拖拽方式快速实现流程的创建、变更，能够实现多级流程编排，流程参数制定等，实现多样化流程管理。 - 支持根据不同的资源域组、资源操作、服务产品进行流程关联，实现不同域组、不同操作和不同服务产品的个性化流程制定。预置操作项包含开关机、访问、申请、下线、变更、延期、克隆、迁移、快照、恢复。 |
| 云监控管理 | - 云资源监控，包含数据中心汇总监控；数据中心汇总监控包含数据中心资源汇总监控、资源的性能数据监控、性能数据的历史报表；云资源监控性能包括整体资源利用率变化，资源整体置备率变化，单一虚拟机资源利用率变化等。资源利用率包括处理器、内存、IOPS、网络、IO延迟、处理器等。 - 阀值设定，支持主机、虚拟机、存储、资源池、集群进行阈值设置，管理员可以在阈值设定界面中，实现对不同类型的资源的性能参数、状态参数、容量参数的阈值设定，并设置不同的告警级别（红色告警、橙色告警、一般告警、预警）。 - 传感器监控：CPU、MEM、风扇传感器监控：界面展现目前各类传感器数值（温度） |
| 统计分析 | - 包含云管理平台物理主机统计信息。包括物理主机运行的状态，软件版本，CPU型号、CPU核数、内存大小等配置信息。 - 包含云管理平台虚机统计信息。包括虚拟主机的名称、所属的用户、操作系统类型、以及主机硬件配置等信息。包含虚拟机数量变化的趋势分析。 - 支持通过统计和分析得出系统中闲置虚拟主机列表，结合历史效能数据，协助管理员发现可回收的资源。 - 包含虚拟主机使用情况的统计信息。通过堆栈图直观显示物理主机上各个虚拟机对资源的占用百分比，方便管理员排查出过度使用主机资源的虚拟主机，以及分析物理主机性能的瓶颈。 - 包含组织使用情况的统计信息。报表能统计和展示对比虚拟化环境中各个业务部门占用的资源的比例和数量，将各个业务部门占用的资源数量可视化、可衡量。 - 包含对虚拟化环境CPU、内存、存储资源剩余容量在未来数个月内变化趋势分析，为资源的扩容提供依据。 |
| 配置管理 | 运行参数，包含超时限制、系统日志、邮件配置、监控间隔、平台LOGO、平台访问；超时限制包含登陆后超时选项；系统日志包含日志保留时间、导出日志、删除日志；邮件配置包含邮件服务器、邮件发送名称；监控间隔包含监控数据获取间隔；平台LOGO包含更换平台LOGO，平台名称；平台访问包含更换平台访问端口，安全访问模式（HTTPS）。 |
| 授权管理 | 包含功能模块授权、纳管资源授权；功能模块授权包含授权状态查看、授权文件输入；纳管资源授权包含授权状态查看、授权文件输入。 |
| 原厂服务要求 | - 原厂工程师安装部署服务，需提供制造商盖章的服务承诺函 - 供应商应提供三年软件原厂技术支持服务，提供制造商盖章的服务承诺函 |

- 虚拟化软件

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 服务器虚拟化：Vmware vSphere 6企业版或其他商业产品 存储虚拟化：Vmware、EMC、NUTANIX等品牌的VSAN产品 |
| 数量 | 服务器虚拟化、存储虚拟化软件，均不少于4颗CPU授权，不少于1个Vcenter授权，并以nic@sqc.edu.cn邮箱为注册账户，请在投标书中明确品牌、版本及授权数。 |
| 服务要求 | 提供1年原厂5*12软件升级服务、在线支持服务 |

- 云防护平台

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 虚拟化平台 | 支持Vmware 6.0及以上版本虚拟化平台安全防护，无需额外购买组件，支持和Vmware Vcenter对接 |
| 系统架构 | 采用业务数据平面、控制平面、管理平面相分离的分布式架构设计，每个平面采用独立的虚拟机部署实现。 提供双主控，实现控制平面冗余 支持在线软件升级（ISSU），使部署的更新和升级不会产生任何服务中断 |
| 性能规格 | 提供≥12个物理CPU的三年原厂授权许可证。 吞吐量≥40G，并发连接数≥1100万，虚拟机不限作为保护对象 支持业务平台性能弹性扩展，根据将来业务发展需求，可扩展至吞吐量≥1Tbps，可扩展至最大并发连接数≥3亿，每秒新建连接数≥500万，提供官网可下载的白皮书或者彩页。 按物理机数量进行授权扩展，宿主机CPU和内存数量不受限制 |
| 部署模式 | 支持二层透明模式、旁路模式部署，无需修改虚拟化平台和虚拟机配置 不需要在每台虚拟机上安装软件或插件，以便减少对物理机的资源占用 支持Vmware标准交换机和分布式交换机环境 支持对相同Vlan、不同Vlan、相同端口组、不同端口组、相同Vswitch、不同Vswitch之前虚拟机的通信进行访问控制、应用识别、攻击防护、入侵检测和防御等功能 支持虚拟机迁移技术（vmotion），自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移，虚拟机迁移时相关联的安全策略自动跟随虚拟机同步迁移，无需人工干预 |
| 功能 | 可基于IP、服务、应用协议、时间的过滤，支持基于虚拟机名称设置访问规则，虚拟机名称修改后无需人工干预，虚拟化微隔离系统自动调整相应访问规则 支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke，动作支持记录、阻断两种模式。 支持扩展IPS入侵防御功能，具备6000种以上攻击特征库规则列表，支持SQL注入、XSS防护，支持HTTP头域中的URL、Cookie、Referer、POST检查点配置防护策略，支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法。 支持安全资源池，支持划分为为1000个微隔离系统，每个微隔离系统互不干扰可拥有独立的系统资源、管理员、安全策略等，每个虚拟系统提供独立的web管理界面，每个虚拟系统你吃可自定义CPU资源、会话数、安全域数、策略数、源NAT数、目的NAT数、IPSEC隧道数，提供截图证明 |
| 操作系统及软件支持 | Microsoft Windows 2000 (32位) ， XP (32 /64位) ，Vista (32/64位) ，Windows 7；Windows Server 2003 (32/64位)， Windows Server 2008 (32/64位) ，各类linux和UNIX主流操作系统； 支持Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server等主流数据库。 |
| 管理 | 整套系统采用同一管理界面，即为一套系统，便于统一监控、管理，不接受通过集中管理平台管理多台独立虚拟化系统的形式。 虚拟化微隔离系统的安装、卸载完全不影响宿主机或虚拟机的工作，其过程对于应用业务而言是完全透明的 虚拟化微隔离系统业务平台组件出现异常时，虚拟化微隔离系统组件自动Bypass，不影响虚拟机的工作 虚拟化微隔离系统的入侵防护功能支持和硬件防火墙联动，当虚虚拟化微隔离系统发现入侵攻击行为，会在第一时间通知硬件防火墙建立阻断规则，阻断攻击源和攻击协议，避免攻击行为进入虚拟主机内部 |
| 质保 | 提供原厂商对本项目的授权和售后服务承诺 |
|  | 提供三年软件升级服务，请在投标文件中明确三年后每年的维保费用 |

- 万兆交换机

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 推荐品牌 | 思科、博科、Juniper 、华为、华三、锐捷及其它同档次品牌 |
| 单台交换机配置要求 |  |
| 接口及模块 | 接口不少于48个10GbE SFP＋ 端口 和4个40GbE QSFP＋ 端口，此次配置24个10Gb万兆光模块 |
| 包转发率 | 900Mpps以上 |
| 交换带宽 | 1 Tbps 以上 |

- 机柜

| 项目 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 数 量 | 6个 |
| 推荐品牌 | 艾默生、威图、施奈德（APC）或其它优秀品牌 |
| 参数（每个） | 黑色,宽600mm*高2000mm*深（1070-1100）mm,含侧板， 两块托盘， 前网孔单开钢板门，后网孔双开钢板门， 2对19''前后安装角规,一对深度安装支撑， 四个水平调节脚,净载≧1000kg |
| 其它 | 6个机柜在实施中构成一组机柜，如需相关连接配件等请在标书中注明 |

- 系统集成

本项目不是传统的基于硬件架构的HDDC，也不是简单的服务虚拟化数据中心架构，而是基于软件定义架构的私有云数据中心项目建设，因此本案投标单位必须有强大的技术实力完成SDDC交付。方案将作为评标时对投标单位技术考察的重要依据。

具体集成要求如下：

1.方案顶层设计要求：全面梳理现有业务系统，提供基于软件定义数据中心的系统架构设计，在资源节点可展性、数据备份、网络连接及安全、南北及东西向数据流要有明确的设计说明。

2.项目团队要求：具有VCP认证工程师2人，CCIE工程师1人，项目经理须具备国家工信部认证的项目经理，为了保证项目深化设计质量及交付顺利落地，投标时须提供项目团队相关证书复印件。

3.案例要求：提供不低于100万人民币的SDDC案例合同复印件，并提供用户名单和联系电话以便考察。

4.使用新购软硬件搭建一个完整、安全、高效的云数据中心平台，平滑迁移现有物理服务器及相关应用至新建的数据中心平台。

5.云业务交付是数据中心转型的对外窗口，要求本次云业务交付平台能调用学校现有的vsphere平台API，平台界面要求中文符合用户操作习惯。

6.保证所有应用系统和数据的安全性和一致性，如在项目实施和迁移中出现应用系统瘫痪或相关数据丢失的情况，所有后果由中标单位承担并赔偿损失。

7、负责实施《宿迁学院数字化校园一期招标文件（安全及硬件）》所招内容的硬件集成、核心升级及调试工作，所涉及到的原厂工程师由《宿迁学院数字化校园一期招标文件（安全及硬件）》项目中标方按需提供。

8、负责招标方现有网络设备的重新部署及系统集成，并要求本项目中标方额外提供1名网康原厂工程师、1名Array原厂工程师、1名欧虎系统工程师进行现场技术支持。招标方现有主要网络设备如下清单：

| 设备名称 | 品牌及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 网康 NF3000-NJ | 1台 |
| 负载均衡 | Array APV3520 | 1台 |
| 入侵检测 | 神州绿盟NIDS-1200 | 1台 |
| 行为管理 | 网康NI3000-NJ | 1台 |
| 网站群系统 | 欧虎网站群系统 | 1套 |

- 服务及培训要求

1、提供专业化服务，包括云计算、服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和虚拟化安全及应用交付专业服务和整体服务，包括现有应用系统评估、迁移、测试及运行，并包含不少于3年全免费上门主动服务和应急服务。

2、提供所投产品2人次的原厂培训 (含培训、考试等所有费用)。根据用户使用需要，提供现场培训，直到交付使用，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作。

- 报价明细清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X86服务节点 |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 | 备份数据存储 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 私有云管理软件 |  |  | 20CPU或10台物理主机 |  |  |  |
|  |  |  | 定制化开发 | 200人／天 |  |  |  |
| 4 | 服务器虚拟化软件 |  |  | 6个 |  |  |  |
| 5 | 存储虚拟化软件 |  |  | 6个 |  |  |  |
| 6 | 云防护平台 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 7 | 万兆交换机 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 服务器机柜 |  |  | 6 |  |  |  |
| 9 | 其他服务类 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格要求细分项目及报价，包括有关本项目建设所需的一切费用（详见前附表）均计入报价。在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

- 其它要求

（1）各投标人在应标时，如有实施本数据中心项目必须的任何软硬件模块未在投标方案或设备清单中明确提出的，请自行配置齐全，并在投标书中注明并提供报价，如未注明，视为投标人的报价已包含所有必备的软硬件。

（2）供应商提供的享受原厂服务的软硬件授权的最终用户唯一身份为 “宿迁学院”，项目主体验收时提供相关原厂商供货证明。

（3）投标方在标书中，需就SDDC、《宿迁学院数字化校园一期招标文件（安全及硬件）》项目涉及到的设备及招标方原有设备，结合招标方实际情况及业务预期，做出详细、完整的数据中心及出口规划方案。