［公开招标］宿迁学院2#、3#宿舍楼智能控电系统安装工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：朱老师   0527-84202341

二、项目内容及维修施工要求：

项目内容: 宿迁学院2#、3#宿舍楼智能控电系统安装工程项目公开招标文件。

本项目内容为：学生公寓2#、3#宿舍楼智能控电系统工程项目，共计248间学生宿舍需安装集中计量模块式智能控电系统，原宿舍只对照明、插座等进行计量和控制，现宿舍楼新增空调回路计量和控制，实现对学生公寓房间线路一进两出，需将原有系统设备拆除做好房间线路标记并将设备移动到甲方指定的位置，中标方只需将设备提供到甲方指定位置，不需要做强电线路进入柜体，只需负责弱电线路铺设及相关应用软件的安装调试服务工作，新系统能够实现一进两出，两路独立定时开关电智能管控，同时实现与我校现有自助终端平台，手机APP上能够自助转账购电，显示房间剩余电量查询，日用电量查询，购电记录查询等功能。具体系统软件功能如下：

（1）B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。必须具备完善的告警机制，以多种方式（网页查询、数据网关查询、设备声光告警等）实时提示系统运行的警示信息；

（2）用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块进行计量，计量精度达1.0级；

（3）系统需具备自动推送弹出窗口的方式对如下各种异常自动报警

a、异常用量：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警（如：对各级管理人员提醒）

b、通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警（如对维修人员报警）

c、低电量：当房间计量表具内的未用电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费。

d、负载关断：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源的进行报警

e、过流关断。

（4）预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电或者相关的管理软件购电，售电计算机将在十秒钟内自动将数据发送到各个用电单元，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。

（5）定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

（6）用电情况查询：对年、月、日的用电情况、充值情况有效进行历史记录统计分析，按需自动生成各种统计报表等。

（7）免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类的用户设定不同的的免费基础用电量。

（8）远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据网关直接将用电数据采集到计算机上。

（9）退费管理：学生毕业时，系统操作员可以对该用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

（10）房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。

（11）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。

（12）支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。

（13）系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

（14）对房间、硬件的各项操作可批量或个别进行：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。

（15）掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

（16）用电数据统计功能：包含操作日志、报警、各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

（17）欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V。

（18）实时监控：对每个学生房间的用电情况进行实时监控（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等）。

（19）用电数据采用电脑、数据网关、计量表具三重备份，当电脑关机或不正常时，计量表具会在数据网关的控制下正常运行。

（20）负载管理，系统带有常用电器的使用特征的数据库，且表具也带有常用电器的使用特征，便于禁止和允许使用该电器，达到安全用电的目的，不在数据库的电器特征也可以通过现场学习进入数据库，为以后允许使用打下基础。同时依据学校的管理规定的变化可以配合时间和其他属性选择设置管理使用禁止负载。

（21）恶性负载识别：当学生宿舍使用违规大功率电器或纯阻性负载（如：电炉，热得快等）时，系统将自动识别为恶性负载，并自动切断其电源。

（22）自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需由宿舍管理人员恢复供电。

（23）财务管理：支持单项或按组别多个充值、退费；

（24）系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示

（25）可选择系统自带的任务进行计划安排自动执行

（26）换表功能：当某一个电表发生故障需要更换时，软件提供换表功能，必须报表数据的延续性。

（27）多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置。

（28）数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要。

（29）能实现双回路供电（一进二出功能）：一路为空调供电，另一路为公寓内照明及插座供电，可以定时关断其中任一路，另外一路用电不受影响；

（30）终端监控报警管理：对所有房间入住情况进行统计标注，系统报表分析用电情况，自动报警或筛选出哪些终端设备存在故障，如房间住人，不计量，自动提示该房间计量异常需核查，并根据甲方实际需求定制相关功能；

（31）批量操作：大四学生离校，系统可批量操作电表清零。系统同时具备对单体或多个无顺序宿舍电表进行清零。

（32）必须具备扩展商铺电费预付预存，对学校要求的用水、用电计量点位的水电表进行数据采集、传输及数据分析等。

（33）新的智能控电管理系统需与我校现有一卡通系统进行对接，实现我校自助终端、手机APP上实现自助转帐充值购电，电量余额查询，缴费明细查询，日用电量查询等功能，投标时需考虑现有系统架构，并提供切实可行的接入解决方案。

（34）免费开放数据接口,以便以后能耗监测系统项目的数据对接以及数字化校园平台建设使用。

对于以上标段，乙方需做到以下几点：

1、乙方指派一名项目经理做为乙方驻工地技术人员，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的技术人员在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

2、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。施工中的一切安全责任由乙方承担。

3、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

资质如下：

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格，注册资金达100万元的经济实体（企业营业执照的经营范围应包含电能计量系统应用软件开发、计算机系统集成、电子与智能化工程专业承包；）。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件，按要求提供相关材料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件（3C认证、计量合格认证、系统集成资质、CMMI3级证书、控电管理软件著作权、软件产品登记证书）；（3）安全生产许可证复印件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩（近2年内江苏省内高校智能控电系统合同额超20万元）等介绍。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，工程量自行测量，详细复核确认工程量，漏项自负。

2、报价书：（1）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：自行察看现场，有疑问询问后勤处。

6、投标必须分标段报价，可投一个标段，也可投两个标段。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的。

3、报价书：（1）本项目采用分标段报价方式，投标人的报价应包括标段一、标段二的全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件一）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费100元（不退还），投标保证金 5000   元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理低价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。本项目最高控制价18万元。

评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关（企业营业执照的经营范围应包含电能计量系统应用软件开发、计算机系统集成、电子与智能化工程专业承包；）。 |
| 企业资质 | 独立法人资格的注册资金达100万元以上的经济实体。企业资质复印件（3C认证、计量合格认证、系统集成资质、CMMI3级证书、控电管理软件著作权、软件产品登记证书）； |
| 业绩要求 | （近2年内江苏省内高校智能控电系统合同额超过20万元）（提供合同复印件，签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30  日历天

2、完成时间、地点、方法：总工期30天，具体时间按照甲方要求；安装地点为2#、3#宿舍楼；分两次安装，第一次安装应在甲方要求后25天内在3#宿舍楼安装相关设施设备，第二次安装应在甲方要求后20天内在2#宿舍楼安装相关设施设备，两次安装时间间隔以甲方实际需求为准。

3、付款方式：

标段一：分两次付款，第一次安装成功后，经甲方验收合格，付清合同上已经安装设备清单总价款的90%（乙方需按照合同已经安装设备清单总和开具发票）；第二次安装成功后，经甲方验收合格，付清剩余设备清单总价款的90%（乙方需开具剩余发票）；余下的10%作为质保金，两年内无质量问题按照两次安装时间的实际先后顺序，分两次付清质保金的10%，每次所付质保金金额按照前两次付款实际发生情况付款直至付清。

标段二：分两次付款，第一次安装成功后，经甲方验收合格，付清合同总价款的45%（乙方需开合同总价款一半发票）；第二次安装成功后，经甲方验收合格，付清合同总价款的45%（乙方需开合同总价款一半发票）；余下的10%作为质保金，两年内无质量问题按照两次安装时间的实际先后顺序，分两次付清质保金的10%，每次付5%直至付清。

债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按1000元/天的标准扣除乙方违约金。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期最低为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修到位。否则，甲方有权委托其他单位维修，费用从质保金中按甲方实际支出额双倍扣除。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2018年  12  月  26   日

2、察看现场、答疑地点：2#学生宿舍楼112室，联系人：朱老师，电话：0527—84202341。

查看现场时间统一为：2019年 1 月 10 日下午2:30  ，甲方不另行安排其他时间查看现场。

3、递交投标文件截止时间：2019年 1  月 14 日下午4:30 前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼   105  室

5、开标时间： 2019年 1 月 14 日下午4:30

6、地点：行政楼二楼会议室

7、开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释。

如标书参数是某一品牌的专用参数，导致无法投标，请在开标前向学校提出。

纪检监督电话：0527-84203001 审计电话：0527-84205118

宿迁学院

2018年   12 月  26  日

附件：主要设备明细及相关参数要求报价：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |
| 未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行列入报价，本合同为包干价。 |  |  |  |  |  |