[免费询价]宿迁学院单片机实验箱采购项目询价公告

一、项目内容：宿迁学院单片机实验箱采购项目

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、供货要求： 签订合同后两周内供货，其他要求详见附件。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物调试交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的 90%，预留10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

六、确定供货单位的原则：在符合技术参数要求和使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。最高控制价6万元。

七、公告时间：2019年4 月 3 日

八、报价最后时间：2019年4月 17日下午3:00，地点：宿迁学院审计处（行政楼105 室）。确定供货单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696

九、安装地点：宿迁学院信息工程学院实验室  电话：0527-84202826技术参数联系人：袁静 15506119518

附件一：

一、采购设备及数量

| 序号 | 设备名称 | 推荐厂家 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机实验箱 | 国信长天、上海天威、天祥电子、七星虫等 | 30 |

注：需要厂家带设备进行现场演示。

二、单片机实验箱业务需求及技术规范

1. 51系列单片机，单片机所有IO口，数据、地址线，及译码地址区均可以外接，带仿真接口

2. 具有8只以上独立按键、4X4矩阵式键盘，支持中断输入

3. 具有8个以上共阴极数码管、1个以上共阳极数码管，2个74hc373或573锁存，能实现静态显示与动态扫描

4. 具有8279芯片，可以实现数码管和键盘的控制

5. 液晶显示模块支持LCD1602和LCD12864，带独立的对比度调节电位器，能实现多种模式显示，如移动显示、滚动显示、光标显示、逐字输入等，可以写入用户自编图形或者字符，显示图片，菜单控制等

6. 具有RS232串行通讯口，可以实现单片机RS232与PC机通讯实验

7. 模数转换芯片至少4路模拟信号输入端，8位数字信号输出；数模转换芯片至少8位数字信号输入，1路模拟信号输出；模拟信号输入端提供电位器调节输入的模拟电压；可以实现AD转换实验、DA转换实验

8. 具有具有音频放大电路，蜂鸣器和无源扬声器，可播放音乐

9. 具有2路步进电机，提供驱动芯片，可以实现电机的定位旋转、正反转和综合控制。

10. 具有2路直流电机，可以实现直流电机开关控制与调速

11. 具有继电器控制电路，预留常开、常闭、公共接点

12. 具有18B20温度传感器，2路独立，可以把2个连接在一起做单总线控制，也可以分开独立控制

13. 具有热敏电阻配合AD转换模块可以测量宽范围温度

14. 具有光敏电阻，配合AD转换模块可以测量光照变化

15. 具有Hall传感器，可以实现电机测速实验

16. 具有超声波发射/接收模块

17. 具有红外线发射/接收模块

18. 具有I2C总线接口

19. 实验箱可以通过+9V DC、+5V DC或USB电源供电，能够稳定提供+9V、+5V及+3.3V电压，供电方式可以自己配置

20. 具有晶振、复位按键和冷启动按键

21. 每个实验有实验原理图，有配套c程序，有详细注释

22. 配套集成编译环境keil软件

23. 配套串口调试软件，并提供可视化源码

24. 提供芯片烧写软件、使用资料及相关文档资料

三、可开出的实验项目

- IO口亮灯实验

- IO口输入输出实验

- 中断控制亮灯实验

- 定时器控制亮灯实验

- IO口扩展实验

- 定时器跑马灯实验

- 定时器中断对红外线遥控解码实验

- 外部中断计数实验

- 串口通讯实验

10、独立按键实验

11、矩阵式键盘扫描实验

12、数码管静态显示实验

13、数码管动态显示实验

14、液晶屏显示实验

15、ADC转换实验

16、DAC转换实验

17、直流电机调速实验

18、步进电机控制实验

19、超声波测距实验

20、红外接收实验

重要说明：1、可以对主要设备清单中的项目做适当增加，以确保系统功能的实现。

2、必须在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

3、投标产品必须原厂生产，拒绝贴牌产品。