宿迁学院

[免费询价]校内公共区域更换定制钢板盖沟板项目询价公告

宿迁学院校内公共区域更换定制钢板盖沟板项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：校内公共区域更换定制钢板盖沟板约598米，需到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考，最终结算按验收时实际完成的工程量结算。要求投标人认真查看现场，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案，施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 维修方案：

（1）需定制安装盖沟板总长度见附件。

（2）需要安装压花钢板盖沟板的尺寸为： 4mm厚国标、50cm宽、长度不低于1米不大于1.5米（除边角处需小块搭接外）,需用整板裁切，不得使用边角料、小块拼凑。

花纹钢板的基板厚度不得低于3.75mm,纹高不得小于基板厚度的0.2倍。

（3）安装要求：①压花钢板需机械裁切，切缝笔直。②因钢板直接放在现有水泥盖沟板上方，若铺设后出现不平整现象，则需先整平地面及盖沟板。③每块钢板四个拐角分别用M12的膨胀螺栓固定在地上，每两块钢板之间留2cm缝，膨胀螺栓上口不得高于钢板上表面。④安装成品要求美观、整齐。⑤如每两块钢板之间的2公分缝没有与原盖沟板的漏水孔重合，为保证排水通畅，则必须移除一块水泥盖沟板，调整间距后保证钢板之间的缝隙排水通畅。

4.维修项目包工包料，报价时需分别报出安装完成的钢板盖沟板每米单价和总价。

5.本工程质保期为五年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后20天完工。

主办咨询部门：基建科宗老师     联系电话： 0527-84202334

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格10个工作日内付工程总价款的90％，余款作为质保金，验收合格后五年内无质量问题，付清余款。

六．确定施工单位的原则：符合第二、第三项，报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交 2000 元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2017年 4 月  27 日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2017年 5 月  12 日下午3点；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。

更换盖沟板数量统计表

| 序号 | 地点 |  | 数量（米） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号教学楼 | 4号教学楼西南 | 15 |  |
|  |  | 4号教学楼南坡道边 | 10 |  |
| 2 | 3号教学楼 | 3号教学楼北坡道边 | 12 |  |
|  |  | 3号教学楼南坡道边 | 12 |  |
| 3 | 2号教学楼 | 2号教学楼北坡道边 | 15 |  |
|  |  | 2号教学楼与系办西连廊西侧 | 23 |  |
|  |  | 2号教学楼东侧文理学院西门 | 15 |  |
|  |  | 文理学院东门 | 10 |  |
| 4 | 学生餐厅 | 周围 | 285 |  |
| 5 | 求索楼 | 南侧，西侧，北侧 | 45 |  |
| 6 | 教育超市 | 教育超市周围 | 40 |  |
| 7 | 游泳馆 | 东侧，南侧 | 46 |  |
| 8 | 3、4#教师宿舍 | 3#东侧，4#西侧 | 70 |  |
| 合计 |  |  | 598 |  |