完整招标文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿 迁 学 院

［公开招标］数字化校园一期--安全及硬件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人：李亮84202337 13056110611

二、招标内容：

本项目为宿迁学院数字化校园一期安全及硬件设备采购、核心交换机万兆升级等设备采购，具体数量及要求等参见附件。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达100万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告。

4、售后服务要求：参照附件。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费100元及投标保证金15000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的;5、发现串标行为的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚，对后期价格的承诺。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供“技术偏差表”。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、经评审合格，符合标书各项要求的最低价中标。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金15000元，货到验收合格后退还。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后一个月内

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，支付合同总价款的90%，预留10%作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2016年  12  月 7  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105  室

3、递交投标文件截止时间：2016年   12    月  27 日 下午3:00   前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼  105  室

5、开标时间：2016年  12   月  27  日下午3:00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。若技术参数为某品牌独有，请在投标前向学校提出。纪检监督电话：0527-84203001，2693，审计84205118。

2016年 11月22 日

附件：

项目清单

| 序号 | 系统名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisco 6506E万兆升级 | Cisco 6506E万兆板卡及配套光纤模块 | 2 | 套 |
| 2 | 智能DNS | 智能DNS设备一台 | 1 | 台 |
| 3 | Web应用防护系统 | Web应用防护系统设备 | 1 | 台 |
| 4 | 漏洞扫描 | 漏洞扫描系统设备 | 1 | 台 |
| 5 | 互联网出口防火墙 | 互联网出口防火墙 | 1 | 台 |
| 共同要求 | - 投标报价中包含所投设备安装所必须的配件材料等（各种连接线，长度和数量以实际需要为准） 2、 供应商提供的享受原厂服务的软件、服务器、存储设备和交换机及其他所投设备等授权的最终用户唯一身份为 “宿迁学院”，项目主体验收时提供相关原厂商供货证明。 3、请在投标文件中针对所投产品每个参数项，提供参数偏差表。 4、除项目1外产品，需在投标文件中提供原厂商针对此项目的授权书原件。 |  |  |  |
| 系统集成 | 根据招标方统一调度，所投产品均要求由1名以上原厂工程师现场实施。 |  |  |  |
| 培训要求 | 除项目1以外，其它产品需提供所投产品2人次的原厂培训，根据用户使用需要，提供现场培训，直到交付使用，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作。 |  |  |  |

- Cisco 6506E 万兆升级

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | Cisco 6506E 万兆板卡，型号为WS-X6816-10G-2T |
| 数量 | 2块，每块板卡配置4个万兆光纤模块（X2-10GB-SR） |
| 服务要求 | 投标方提供三年质量保证 |

- 智能DNS参数

| 参数项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 标准1U或2U机架式 |
| 架构 | 功能服务器，软硬件一体化设计，嵌入式操作系统 |
| 配置要求 | ≥6个1000M电口 |
| 性能指标 | ≥50万次/秒并发DNS解析 |
| 启动时间 | 快速启动≤30秒 |
| 掉电保护 | 支持“即插即用“,任意开关机,断电不会导致系统损坏和数据丢失 |
| 支持协议 | 纯IPV4、IPV6和IPV4+IPV6混和应用 |
| 多IP绑定 | 支持一个接口绑定多个IPV4地址和IPV6地址绑定 |
| 端口汇聚 | 支持将至少两个接口汇聚使用，提供更高的速率和冗余功能 |
| 线路和服务器检测 | 提供PING,SNMP,URL,端口检测等多种方式检测服务器和线路的健康状况 |
| 故障自动切换 | 根据服务器和线路的健康状况，当发现故障时，对故障进行自动切换、转移，故障修复后，自动切换到正常解析状态 |
| 管理方式 | 支持串口，ssh,，telnet，web－GUI，SNMP等多种方式对设备进行管理和维护； DNS的所有配置可全部通过WEB－GUI方式完成； 管理数据加密传输； 可设定管理IP,只有允许的IP才能安全进入管理页面； |
| 备份恢复 | 可对系统的配置信息进行备份和恢复，备份文件可导入导出 |
| 系统升级 | 支持在线导入式和USB方式升级 |
| 系统监控 | 实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等，并对历史数据进行分析、检索 |
| 分析报表 | 提供完善的手动和自动报表功能（要求功能证明截图） |
| 域名备注 | 提供域名备注功能，方便备注和查看域名使用目的等备注信息 |
| 路由功能 | 支持策略路由功能，系统自带中国四大运营商ISP地址信息，并自动更新，实现数据的智能转发（要求功能证明截图） |
| 支持记录类型 | NS、SOA、A、AAAA、A6、TXT、MX、CNAME、PTR |
| 负载均衡 | 支持DNS轮循，实现DNS负载均衡 |
| 泛域名解析 | 支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误 |
| 日志 | 具体完善的系统日志和操作日志 |
| 支持域个数 | DNS解析支持多个域（要求≥10000个域） |
| 单域记录数 | 要求每个域下的地址记录≥20000个 |
| 日志存储 | 可以保存60天以上日志存储，同时支持日志导出 |
| 主辅同步 | 智能DNS多线路主辅同步，实现配置信息的自动同步 |
| 双机热备 | 支持双机热备功能（要求功能证明截图） |
| 知识产权 | 要求厂商产品具有完全自主知识产权，非OEM产品； 具有完全自主知识产权证书，提供复印件和加盖原厂商印章，否则废标处理 |
| 使用证明 | 要求所投品牌至少提供1所江苏省内本科高校的使用证明，且提供客户的联系人及联系电话，否则废标处理 |
| 厂商资质 | 要求生产厂商通过软件企业认定，且提供资质证书复印件 |
|  | 要求产品具有《软件产品登记证书》，且提供资质证书复印件 |
| 授权 | 投标公司出具原厂商针对本项目的项目授权书。 |
| 服务要求 | 原厂工程师现场部署 |
| 质保及升级费用 | 五年原厂质保，在标书中标明5年后升级、维保费用。 |

- Web应用防护系统参数

| 指标项 | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 推荐品牌 | 铱迅、绿盟、安恒 |  |
| 系统架构 | 系统架构 | 产品应采用2U专用机架式硬件设备,1+1冗余电源。系统硬件采用全内置封闭式多核协调并行处理架构,非NGFW、NGAF等下一代防火墙或UTM安全网关产品 |
| 硬件架构 | 基本网络接口 | 标配≥千兆电口×6,万兆光口×4，支持5扩展插槽(每插槽支持8光口或者8电口)，授权全部端口可用。 |
| 性能要求 | 最大吞吐能力 | ≥10Gbps |
|  | 最大HTTP吞吐能力 | ≥6Gbps |
|  | 并发TCP会话数 | ≥600万 |
|  | HTTP请求速率 | ≥ 120000 次/秒 |
|  | 网络延迟 | ≤ 0.01毫秒 |
|  | 可防护IP数量 | 不限 |
| 部署能力 | 部署模式 | 透明部署（基于透明网桥），需即插即用，无需绑定域名、IP及端口号即可防护。支持旁路部署。 |
|  |  | 策略路由（支持流量牵引） |
|  |  | 支持反向代理部署 |
|  |  | 支持透明代理部署 |
|  | 检测引擎 | 高性能攻击特征检测引擎 |
|  | 智能阻断 | 基于智能用户行为识别的动态防护机制，识别并彻底阻断黑客的攻击行为 |
|  | URL自学习 | 自动学习并构建网站的URL模型，禁止违反现有模型的尝试行为 |
|  |  | 支持更新、修正现有URL模型 |
| 安全特性 | IPv6 | Ipv6协议通过和防护 |
|  | HTTP RFC符合性 | HTTP协议防护 |
|  | HTTPS支持 | SSL加密会话分析 |
|  | 真实来源IP解析 | 支持解析通过代理服务器访问用户的真实IP地址，默认支持X-Real-IP或X-Forwarded-For字段的值作为真实来源IP地址，同时支持用户自定义字段名称。 |
|  | 内置规则 | 系统提供完善的内置规则 |
|  |  | 支持用户自定义防护策略集，针对不同的来源/目的IP，目的URL选择不用的策略集。 |
|  |  | 提供高度灵活的自定义规则向导，适用于高级用户 |
|  | WEB应用漏洞扫描 | 能够对SQL注入、CGI、跨站脚本（XSS）进行应用层漏洞扫描 |
|  | 编码还原 | ASCII编码的还原 |
|  |  | Unicode编码的还原 |
|  |  | 各种混淆编码的还原 |
|  | WEB基础架构防护 | 蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等WEB通用攻击防护 |
|  | 防扫描 | 支持对恶意扫描行为开启防扫描功能，用户可自定义防护等级。 |
|  | WEB应用安全防护 | SQL注入及XSS攻击防护 |
|  |  | 跨站请求伪造（CSRF）攻击防护 |
|  |  | 爬虫防护 |
|  |  | 恶意扫描防护 |
|  |  | Cookie安全 |
|  |  | 服务器信息伪装/过滤 |
|  |  | 缓冲区溢出 |
|  |  | HTTP请求类型过滤 |
|  |  | Webshell行为拦截 |
|  | 智能木马检测 | 能够智能识别木马上传行为，支持自定义上传文件的大小、后缀名。 |
|  |  | 用户可自定义对上传脚本文件的处理方式：直接拦截，智能识别。 |
|  |  | 支持木马上传日志，记录上传时间，源地址，目的地址，目的URL，拦截原因。支持将木马文件直接下载至本地进行人工分析。 |
|  | 网页篡改防护 | 自动恢复对文件、目录的篡改 |
|  |  | 支持FTP/SFTP连接方式 |
|  |  | 支持文件、目录排除 |
|  |  | 设置检测优先级 |
|  |  | 支持多个防篡改用户 |
|  |  | 多操作系统支持：Windows、Linux、Unix、Solaris、AIX等操作系统 |
|  |  | 支持基于时间的计划任务 |
|  | 支持虚拟化功能 | 支持对虚拟机中的任意数量网站进行防护，使多个虚拟机共用一个IP地址 |
|  | 内容安全 | 恶意代码过滤 |
|  |  | 支持敏感关键字过滤，用户可自定义关键字内容 |
|  | 访问控制 | 基于规则的ACL |
|  |  | 来源IP的ACL |
|  |  | 目的IP的ACL |
|  |  | 目的URL的ACL |
|  |  | 支持基于时间的计划任务 |
|  | 主动阻断方式 | 丢弃数据包、阻断TCP连接、禁止恶意IP的后续访问 |
|  | 防CC攻击防护 | 来源IP攻击防护 |
|  |  | Rerferer攻击防护 |
|  |  | 特定URL攻击防护 |
|  |  | CC防护的访问控制（黑、白名单） |
|  | 抗拒绝服务攻击 | TCP/UDP Flood防护，基于最大上限阀值设置，而非DDOS特征库 |
| 网络自适应能力 | 802.1Q支持 | 支持VLAN解码，在Trunk线路上部署并提供防护 |
|  | 路由配置 | 支持静态路由的配置 |
| 统计功能 | 网站统计 | 统计被防护网站每天的总访问量和总攻击数。 |
|  | URL统计 | 统计被防护网站的URL每天的总访问次数，最后一次访问IP、访问时间与访问端口。 |
|  | 网站详情 | 统计每天访问所有站点或某个站点的地域统计，并以地理热点分布图的形式体现。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的来源页面的次数和比例。 |
|  |  | 统计每天访问者通过哪些搜索引擎访问到web防护系统后的站点，同时统计搜索引擎的次数和比例。 |
|  |  | 统计每天访问所有站点或某个站点的IP，及其浏览量和比例，以图表方式体现。 |
|  |  | 统计每天所有站点或某个站点每分钟的访问次数和攻击次数，以图表方式显示。 |
| 报表功能 | 报表类型 | 安全报表（入侵统计、按入侵类别统计、被攻击主机、攻击来源IP和地理位置、页面访问次数、网络接口流量趋势） |
|  | webshell提示 | 报表提供对防护Web网站中已经存在Webshell文件的告警功能 |
|  | 报表查询 | 按事件类型、统计目标或周期类型条件进行统计 |
|  | 输出格式 | 支持将生成的报表以HTML、Word等通用格式输出 |
| 日志系统 | 日志类型 | 系统日志、审计日志和安全防护日志（入侵记录、攻击源IP所处地理位置、页面统计、网络流量、防篡改日志、防CC日志） |
|  | 日志查询 | 可基于时间、IP、端口、协议、动作、规则集、规则集类别、危害等级、请求方法等条件进行日志查询。 |
|  | 日志管理 | 日志导出、清空、自动磁盘日志清理 |
| 客户端防护 | 防护软件和安全工具 | 至少提供同品牌windows平台web应用防护软件十套 |
| 系统监控 | 监控类型 | 安全事件监控、访问情况监控、设备负载监控 |
|  | 系统信息 | 显示网络接口状态，引擎状态、系统CPU、内存及磁盘使用率 |
| 系统诊断和调试功能 | 维护工具 | 抓包工具，可抓取的网络原始报文，用于分析网络状况 |
|  | 配置备份与导入 | 支持系统配置的备份与导入功能 |
| 高可用性 | HA双机 | 支持主从部署模式 |
|  |  | 支持链路是否正常的监控 |
|  |  | 支持本地端口是否正常的监控 |
|  |  | 支持双机配置自动同步 |
|  | 硬件BYPASS | 内置bypass模块，设备故障直接切换到bypass模式 |
| 资质要求 （提供相关资质复 印件，生产厂商盖章） | 涉密资质 | 获得国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，并出具加盖厂商公章的复印件。 |
|  | 销售许可证 | 获得公安部颁发的web应用防火墙产品（增强级）的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，并出具加盖厂商公章的复印件 |
|  |  | 获得公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的web应用防火墙的检测报告，并出具加盖厂商公章的复印件 |
| 其他相关要求 | 产品要求 | 近3年内，产品须具有5个以上江苏省内本科院校的客户案例，提供用户联系方式、合同签署时间，并提供合同复印件加盖厂商公章。 |
|  | 售后服务要求 | 上述硬件平台、所有软件功能模块提供五年原厂保修和升级服务。 必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)，提供不低于1次/半年的专业网站巡检、安全扫描、渗透测试等服务工作，随合同指定原厂工程师1人负责本项目后期服务。 |
|  | 质保及升级费用 | 五年原厂质保，在标书中标明5年后升级、维保费用。 |
|  | 其他 | 中标后五个工作日内，提供所投型号样机进行功能要求的逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。 |
| 服务要求 |  | 原厂工程师现场部署 |

- 漏洞扫描参数

| 指标项 |  | 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构 |  | 系统架构 | 产品应采用专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，冗余电源 |
| 硬件架构 |  | 基本网络接口 | 千兆电口≥4个 |
| 性能要求 |  | 并发任务数量 | 20个任务并发，无限IP授权 |
| 网络构架 |  | 扫描方式 | 支持直接扫描， |
|  |  |  | 支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度；单个任务允许扫描的最大扫描范围不小于一个B类网段。 |
|  |  | 流量控制 | 支持网卡限速，防止扫描消耗过多带宽 |
| 主机检测能力 |  | 主机漏洞数量 | ≥ 9000个 |
|  |  | 检测漏洞类型 | 支持Windows/Linux等操作系统漏洞检测 |
|  |  |  | 支持IIS/Apache/Nginx等Web服务器漏洞检测 |
|  |  |  | 支持MSSQL/MySQL/Oracle/DB2等数据库漏洞检测 |
|  |  |  | 支持FTP/EMAIL/DNS/网络设备漏洞检测 |
|  |  |  | 支持虚拟化漏洞、常用应用软件漏洞检测 |
|  |  | 操作系统指纹识别 | 自动判断被扫描主机的操作系统类型及版本 |
|  |  | 主机登陆扫描 | 支持Windows、SSH、Kerbeors、明文协议的登陆扫描，登陆到相应的系统中进行 |
| Web检测能力 |  | Web漏洞数量 | ≥ 7000个 |
|  |  | 协议支持 | 支持WEB 2.0扫描 |
|  |  |  | 支持HTTP/HTTPS协议 |
|  |  | 验证性扫描 | 支持对SQL注入、XSS攻击、文件包含类等漏洞在扫描结果中有验证性，给予管理员漏洞存在性、可利用性以及漏洞利用方式的提醒 |
|  |  | 紧急漏洞扫描 | 支持紧急漏洞扫描, 通过近期热门的高危漏洞库，对全网进行安全检查 |
|  |  | Web漏洞检测能力 | 支持SQL注入/XSS跨站/命令执行/目录遍历/上传漏洞等检测 |
|  |  |  | 支持表单弱密码检测、CMS类型识别 |
|  |  | Web登陆扫描 | 必须支持登录扫描功能，可自动通过内置的WEB代理来抓取用户登录信息，无需手工输入Cookies、Session等信息，即可实现登录扫描功能； |
|  |  |  | 必须支持对统一登陆（SSO）环境下WEB站点的登录扫描，统一登陆环境的HTTP或者HTTPS方式的跳转认证等不影响设备的登录扫描功能； |
| 弱密码检测能力 |  | 协议类型 | 支持检查3389（RDP远程桌面）弱密码 |
|  |  |  | 支持检查FTP/SSH/TELNET/MSSQL/MYSQL/ORACLE/SMB/VNC弱密码 |
|  |  | 自定义字典 | 支持字典编辑与字典上传 |
| 报表功能 |  | 报表类型 | 支持领导报表和详细报表: 领导报表查看任务的总体数据情况;详细报表查看漏洞类型统计与详细信息、解决方案输出 |
|  |  | 输出格式 | 支持将生成的报表以HTML、Word、PDF等通用格式输出 |
| 系统管理功能 |  | 审计功能 | 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询。 |
|  |  | 备份机制 | 提供备份恢复机制，能够对扫描结果、日志、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作； |
| 日志系统 |  | 日志类型 | 系统日志、审计日志 |
|  |  | syslog输出 | 扫描结果支持以syslog方式输出到外部服务器 |
|  |  | API接口 | 本次要求厂商提供二次开发接口模块，提供HTTP RPC接口支持，方便与第三方产品联动。能将任务的扫描结果（IP、主机漏洞、Web漏洞、弱密码漏洞）同步出来，便于调用和查看。 |
| 升级管理 |  | 固件升级 | 支持固件在线升级方式，可按计划执行自动升级；产品同时应支持手动升级方式，可利用已经下载的升级包实现升级。 |
|  |  | 规则升级 | 支持规则在线升级方式，可按计划执行自动升级；产品同时应支持手动升级方式，可利用已经下载的升级包实现升级。 |
| 资质要求 |  | 销售许可证 | 获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，认证的产品类型/级别：网络脆弱性扫描（增强级），并出具加盖厂商公章的复印件 |
|  |  | 强制认证 | 获得中国信息安全认证中心颁发的符合GB/T 20278-2006 《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品技术要求》增强级认证《中国国家信息安全产品认证证书》，并出具加盖厂商公章的复印件 |
|  |  | 著作权证书 | 获得中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并出具加盖厂商公章的复印件 |
|  |  | 厂商实力 | 设备生产厂商应具有漏洞发现能力，具备《中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位资质》，至少曾经获得中国信息安全测评中心颁发《中国国家漏洞库-信息安全漏洞提交证明》，不低于5份，并出具加盖厂商公章的复印件 |
|  |  |  | 设备生产厂商应具有符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008标准的《质量管理体系认证证书》，并出具加盖厂商公章的复印件 |
| 售后服务支持 |  | 技术支持服务 | 上述硬件平台、所有软件功能模块提供五年原厂保修和升级服务。 |
| 其他 | 1、所投产品须具有3个江苏省内本科高校客户案例，提供用户联系方式、合同签署时间，并提供合同复印件加盖厂商公章。 2、原厂工程师现场部署 |  |  |

- 互联网出口防火墙参数

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 山石网科、网御星云、深信服 |
| 硬件规格 | - 硬件平台采用先进的多核网络专用架构。硬件平台采用多核处理器，使用64位MIPS多核处理器。 - 至少4个10/100/1000自适应电口（包含一对Bypass接口），4个SFP接口，2个万兆SFP+接口，4个扩展槽位；每个接口可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离，提供独立的带外管理接口和HA接口。 |
| 操作系统 | 产品硬件平台必须采用先进的多核网络专用架构内部数据交互通过无阻塞矩阵，而非总线,控制和转发分离架构,专用安全处理模块转发(非X86多核架构或ASIC架构)。必须为具有自主知识产权的64位安全操作系统，要求提供国家版权局颁发的相应著作权证书证明； |
| 性 能 | 吞吐率(bps)≥16G，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥20万，提供IPSec VPN隧道数≥18000条，并发SSL VPN用户许可≥6个；提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网站点地址。 |
| 访问控制 | - 基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、时间、用户的访问控制 - 支持基于用户、用户组的访问控制，用户认证要求支持Radius、LDAP、Windows AD域等方式 ；支持用户必须用AD域账户登录操作系统，否则禁止上网功能； - 支持策略命中数统计，便于维护策略。 |
| 内容过滤 | 支持内核级深度内容检测技术, 支持对网页关键字和JavaScript、ActiveX进行过滤, 支持对FTP上传和下载文件的控制 |
|  | 支持对收件人地址、发件人地址、主题、正文、附件名称通配符匹配、附件大小等进行匹配过滤 |
|  | 支持基于URL地址的关键字设置白名单和黑名单 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合、直连（虚拟线）模式 |
|  | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析，支持基于源IP、目的IP、源端口、目的端口、网络协议（TCP、UDP、ICMP）等条件对镜像流量进行过滤，并且支持选择入方向、出方向及双向流量镜像 |
|  | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接； |
| 链路负载均衡 | 支持基于ISP的路由功能，支持内置ISP地址列表和自定义地址列表功能，实现电信资源从电信线路访问、联通资源从联通线路访问 |
|  | 支持基于多出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将DNS服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断 |
|  | 支持基于Ping、Http、ARP、DNS、TCP端口等监控类型实现线路切换。 |
|  | 支持ECMP（五元组、源地址、源地址和目的地址等算法）等价权值负载均衡，针对不同链路的带宽，给予不同的权值，从而实现多链路的负载均衡。 |
|  | 支持SmartDNS功能；注：SMARTDNS功能实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址。 |
|  | 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发。 |
|  | 支持基于接口时延的动态切换能力：系统从多出接口向外部某一个或多个目的地址探测时延。当自身接口的时延超过配置的阈值时，新建会话的流量就不再从这个接口转发，而是走其它接口。当此接口的时延回落到正常值以下后，新建会话的流量再允许从这个接口转发 |
|  | 支持就近探测算法（根据SYN报文探测的响应时间和PING报文探测的响应时间等方法自动生成静态路由表，并将探测的响应时间生成日志）选择最优路径， |
|  | 支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择。 |
| 应用协议智能识别 | 支持对1500+ 种应用的识别和控制，包括200+移动应用 |
|  | 支持将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用 |
| URL过滤 | 支持使用通配符定义URL类型 |
|  | 支持30种以上域名分类库，控制不良网站访问 |
| 虚拟防火墙 | 可将一台物理设备，支持扩展到50个虚拟防火墙系统，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙要求支持虚拟系统技术 |
|  | 每个虚拟防火墙互不干扰可拥有独立的系统资源、管理员、安全策略等，每个虚拟防火墙提供独立的web管理界面 |
|  | 支持每个虚拟防火墙可自定义CPU资源、会话数、策略数、安全域数、源NAT数、目的NAT数 |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。 |
|  | 必须支持NAT full cone模式。 |
|  | 支持NAT444模式，支持导出NAT444静态映射表 |
|  | 支持目的地址NAT、支持端口映射。 |
| 威胁智能检测和防御 | 支持扩展对恶意软件进行识别和防护：恶意软件类型包括Trojan、Worm、Virus、Adware、Riskware、Hacking tool、Grayware、Spyware等 |
|  | 支持扩展对主机遭受的攻击次数进行统计和展示，并对该主机进行风险评估形成风险度；支持查阅单个主机风险日志详细信息，其中包含：威胁名称/类型、攻击主机、受害主机、应用/协议等 |
|  | 支持扩展对威胁行为自动采取减缓措施，避免威胁对业务造成严重的影响。支持带宽限制、会话限制（新建连接数限制和并发连接数限制）、阻断等减缓动作 |
| IPSEC VPN | 支持标准IPSec协议，能够与Cisco等知名厂商的VPN设备互联互通 |
|  | 支持3DES、DES、AES等多种加密算法 |
|  | 支持GRE、L2TP、Xauth等VPN连接 |
| 管理功能 | 支持不少于8个配置文件并存，并支持配置文件备注以便配置回退。 |
|  | 支持基于IP地址的流量统计、支持基于应用的流量统计、支持基于IP地址的会话统计功能，支持基于应用的会话统计包括短时间周期和长时间周期。 |
|  | 支持自定义统计功能 |
| 产品资质 | 公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ，提供证明文件 |
|  | 中国信息安全产品测评认证中心颁发的EAL3级认证，提供证明文件 |
|  | 具备中国信息安全产品认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》,提供证明文件 |
|  | 具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 ，提供证明文件 |
|  | 具备信息产业部颁发的电信设备进网许可证，提供证明文件 |
| 质保及授权 | 提供原厂商对本项目的授权和售后服务承诺 |
|  | 提供三年硬件及软件升级服务 |
| 其 它 | 中标后五个工作日内，提供所投型号样机进行功能要求的逐一测试验证，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。 |
|  | 提供所投产品近三年江苏省内本科高校至少3个用户合同复印件或者用户使用报告，提供用户联系方式以便复查。 |
|  | 原厂工程师现场部署 |