［公开招标］宿迁学院3#学生公寓家具

采购、安装项目公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222  13812305168

二、招标内容及技术要求

1、项目内容:宿迁学院3#学生公寓家具采购、安装项目。招标方提供设计图纸，各投标单位必须到现场察看，核实房间尺寸和工程量，漏项自负。如有疑问，请在招标前提出，否则导致的后果自负。具体数量见下表。

| 宿舍类型 | 家具类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标准宿舍 共122间 （4人/间） | 二连体公寓床（含床板） | 244 |
|  | 多功能组合柜(含书柜、衣柜、学习桌) | 488 |
|  | 行李柜 | 244 |
|  | 椅子 | 488 |

2、质量要求：严格按照行业现行规范要求进行施工。招标方对进场家具进行抽样，送国家建材产品质量监督检验部门检验，检验报告需符合GB/T3324-2008«木家具通用技术条件»、GBT3325-2008«金属家具通用技术条件»等国家有关规范。（送检、检测等相关费用由中标人承担）。

3、功能要求：①标准间宿舍住4人，采取下桌、上床方式布置，宿舍家具需满足学生正常生活需要。②本项目学生公寓地面为水磨地坪及地砖，所有家具固定不得损坏公寓地面。③储物应考虑：笔记本电脑等贵重物品的存放；学生挂衣物空间；学生被褥存储空间；充分利用现有场地，合理布局。④建议爬梯为直梯，采用螺栓固定方式，保证爬梯使用安全性。⑤固定式蚊帐架，保证使用方便。

4、技术要求：

| 家具名称 | 品牌 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 二 连 体 公 寓 床 |  | （1）★尺寸:总长4000mm，宽900mm，高1750mm（地面到床板框的下边）。 （2）床架: ★床头材料选用40mm*40mm*1.5mm异型钢管； ★床框为50mm*40mm*1.5mmD形管； 护栏为25mm*25mm*1.2mm钢管，护栏高度要不小于300mm，护栏和床头之间的缺口不大于600mm； 蚊帐架Ф19mm*1.2mm，Φ16mm*1.2 mm钢管。 金属表面经酸洗（或抛丸）、磷化、干燥、静电喷塑等处理；静电喷塑后用高温烘烤，喷塑层厚度均匀， 表面光滑平整，色泽均匀，无露底、剥落等，塑膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。颜色统一为哑光灰白色。 床架采用二氧化碳气体保护焊焊接，焊接点满焊，金属部件的焊接表面波纹均匀，确保焊接的牢固性，无虚焊、假焊、飞溅、焊瘤等。两床体之间用紧固件加固，以固定床体，避免摇晃。 （3）床板: ★木质为杉木，木板条宽度为60mm-80mm，厚度为16mm，板条之间留＜10mm均匀间隙，床板4根横衬均匀分布，其规格为33mm*45mm。 床板正反两面及侧面均刨光处理，横衬无明显缺边料（边皮）。床承受的动、静载荷≥300KG.钉眼冲低，钉头不高于床板平面，床板含水率、虫眼和节疤符合国家家具用材标准。 |
| 用 料 | 防火板:推荐“威盛亚”、“富美佳”、“永威”等； 门板、侧板、层板品牌均推荐选用“兔宝宝”、“莫干山”、 “千年舟”等； 导轨、铰链推荐选用“海蒂诗”、“FGV”、“百隆”等； 也可选用不低于采购人推荐品牌档次的品牌 | 尺寸要求:充分利用床架下方区域进行合理化设计。 ★写字台台面板基材采用25mm实木多层板,外贴0.7mm厚防火板，台面前口制作成鸭嘴边。 ★门板、侧板、层板均选用18mm实木多层板，背板采用5mm厚实木多层板，所有颜色为木纹色。 板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条，厚度为1.5mm，要求采用全自动封边机，粘贴性牢固，无脱落。抽屉和衣橱安装采用不锈钢锁扣。 拉手材质为铝合金。 ★导轨宽度不得低于45mm壁厚不低于1mm三节静音导轨，液压阻尼铰链。 内置橱接地支撑点安装塑料保护套，所有紧固件加弹簧垫片。三合一连接件等采用优质产品。 |
| 多功能组合柜、行李柜 | 板材品牌推荐选用“兔宝宝”、“莫干山”、“千年舟”等； 铰链推荐选用“海蒂诗”、“FGV”、“百隆”等； 也可选用不低于采购人推荐品牌档次的品牌 | ★外尺寸宽为1200mm、深为600mm、高为2400mm板材选用18mm实木多层板，中间分开供二人使用，每组柜子加层板二块。背板选用5mm厚实木多层板，板材颜色为木纹色。 板露边处采用1.5mm的同色PVC加热熔胶封边，三合一连接件等采用优质产品。 |
| 椅 子 | 面板选用实木多层板，品牌推荐选用“兔宝宝”、“莫干山”、“千年舟”等；也可选用不低于采购人推荐品牌档次的品牌 | 外尺寸宽为380mm、深为400mm、高为880mm主材为Φ25 mm *1.2mm、19mm*19mm*1.2mm钢管，辅材选用Φ16mm*1.2mm圆管，20mm*20mm*1.2mm方管制作外框， ★面板选用18mm实木多层板，内陷式。 |

注:（1）上述标注“★”部分必须完全满足，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人可选用上述采购人推荐品牌，也可选用不低于采购人推荐品牌档次的品牌。经三分之二评委认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的，作无效投标处理。

5、特别要求：①投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅材应符合国家环保标准。（提供家具材质清单、原材料检验报告、材料产地证明）②投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，列出清单，标明名称、单价、用途和制造厂，其价格包含在总报价中。③投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应家具正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价，其费用在投标文件中列明，但不包含在报价中。④投标文件须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件及制造厂家，并提供相应的技术支持。⑤投标文件中必须提供投标家具产品设计图及详细尺寸、厚度等技术参数，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。

6、公寓床、家具安装后应达到的标准为：各床位保持水平，在一条直线上；柜门开启灵活、顺畅、不得有磕碰现象；各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有夹角凸起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀，厚薄适中。

7、本项目及所有材料需符合环保、消防等国家有关规定要求。

8、家具制造制作安装前，乙方须到现场进一步核实，确保家具安装与现场房间布局不发生冲突，不影响学生正常生活需要，如空间不够需调整家具尺寸，须提前得到甲方认可，由于尺寸问题影响安装由乙方承担相应的责任和费用。

9、技术要求中一些尺寸经招标人同意，可根据实际进行适当调整，但材料质量、规格不得改变；另外，除必须达到或高于招标文件要求外，还需符合国家规定的其它技术指标。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，中华人民共和国注册的家具生产制造企业，本项目不接受联合体投标。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

3、投标时，投标人应提供一套二连体公寓床（含床板）及多功能组合桌柜、行李柜、椅子样品，并安装在甲方指定房间内，安装房间由招标人提供。颜色选用木纹色，防火板请选用同色系木纹色。

4、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量。

5、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，标明每间标准公寓家具的合价，否则视为废标。

6、施工时，不得损坏现有其它设施。否则，由施工单位负责修复。

7、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

8、现场勘查：联系人：后勤处薛老师

四、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份密封并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；

五、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费  200  元（售后不退还），投标保证金 20000 元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

六、合同主要条款：

1、工期要求：总工期  30日历天（合同签订之日起计算工期）

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格，并由招标单位抽检送到国家建材产品质量监督检验中心检验出具的家具检验合格报告后，一月内凭全额发票付工程总款的80%；验收合格满一年且无质量问题时付10%；满两年且无质量问题时付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按1000元/天的标准处罚。

5、乙方应指派一名驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全，乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中的一切安全责任，均由乙方承担。

6、乙方在施工前需提交施工方案经甲方审批后，才允许开工。

7、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

8、本工程质保期为两年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

9、本项目及所有材料需符合环保、消防等国家有关规定要求。

10、本项目，乙方不得转包、分包。

七、定标原则：评标办法：综合评分法

| 评分项目 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 35 |  | 基准报价计算（有效投标报价均参加评审）：若有效投标文件＜5，取算术平均值；若5≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 基准价为该算数平均值*K值，基准价为35分。（K值取95%—98%，现场确定） 投标报价经评审每高于基准价的1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，以上计算中不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。 |
| 样品 | 35 |  | 参照技术要求及图纸（板材、五金必须按照招标方指定生产厂家出具的授权证书，否则样品不得分）原件备查。 |
| 商务技术 | 30 | 6 | 投标人业绩（6分）：投标人提供2014年（合同签订日期为2014年1月1日）以后实施的同类项目成功案例，要求单项合同200万元以上，每提供一个案例得1分，最高得3分。单项合同1000万元以上，提供一个案例得3分，最高得3分。 以合同复印件为准（合同价格和签订时间不清晰的合同不算分）。须有验收清单、用户反馈意见及销售发票复印件，需提供合同甲方联系人及联系电话，若有弄虚作假者一律做废标处理，原件备查； |
|  |  | 6 | 产品检测报告 (6分)。2016年（2016年1月1日）至今由家具生产厂家委托送检在有效期内的产品：公寓床、公寓椅、多功能组合柜（含书柜、衣柜、学习桌）的合格产品检测报告（须由省级及以上国家检测机构出具，提供复印件，并加盖家具投标人公章）。每提供一份的得3分，最高得6分，原件备查 ； |
|  |  | 6 | 1、企业信用 (2分)。投标人具有信用评级机构（如行政机关、银行、社会信用行政管理机构认定的评级机构等）颁发的信用等级证书的，等级为AAA或一级的得2分，其余不得分；（提供除行政机关、银行外的评级机构颁发证书的，还须提供社会信用行政管理机构认定此评级机构资格的证明文件。没有提供或提供不全的不得分）；提供证书复印件，原件备查； 2、ISO9001认证 (2分)。投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证（含通过年度监督审核的材料）的得2分，投标人投标文件中提供相关资质证书、证明材料复印件。没有提供或提供不全的不得分。 3、ISO14001认证 (1分)。投标人提供有效期内的ISO14001环境管理体系认证（含通过年度监督审核的材料）的得1分，投标人投标文件中提供相关资质证书、证明材料复印件。没有提供或提供不全的不得分 4、投标人所投产品的生产制造厂商具有中国环境标志产品认证证书，且通过年度审验的得1分（投标文件中提供有效期内认证证书复印件及通过年度监督审验的材料，原件备查） |
|  |  | 12 | ## 1.安装调试方案和计划进度等 (2分)。具体由评委根据投标单位的项目人员组成、时间进度安排、施工方案打分。 1.1项目安装方案 (1分)。 1.2项目人员安排和时间进度 (1分)。 2.主要货物响应情况 (6分)。具体由评委根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》、《技术要求响应表》等有关资料情况打分。 2.1技术参数响应情况 (3分)。根据投标人所投产品具体响应情况打分，全部响应的得3分，每有一项需求或性能描述负偏离的，由评委在0-0.5分范围内减分，最高减2分。正负偏离以招标技术规格及要求为准。 2.2正偏离加分 (3分)。投标人所投产品每有一项需求或性能描述正偏离，由评委在0-0.5分范围内加分，最高加3分。 3.售后服务承诺情况 (4分)。 评标时根据投标文件中有关投标单位的售后服务方案打分。 3.1免费质保期 (2分)。质保2年，满足招标文件免费质保期要求不得分，在此基础上投标人针对所有产品的免费质保期限每增加一年得0.5分，最高得2分。 3.2售后服务及质量管理等 (1分)。由评委根据投标人提供的售后服务方案、服务体系、服务范围等内容以及维保响应时间、专业技术人员保障等在0-1分范围内打分。 3.3维保期满后收费 (1分)。由评委根据各投标人质保期后的维修维护方案和承诺的内容比较进行打分，最高得1分。 |

各投标单位的评标分为各评委评分的算术平均值。

评分得分最高的投标单位为第一中标候选单位，如有最高分相同的，则以样品得分高者确定最终中标单位。

废标：有下列情形之一者，招标人均可宣布其废标：

①投标文件不符合本招标文件的任一条款；

②投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；

③投标人扰乱开标会场秩序，经劝止仍不停止的；

④对投标商投标报价明显超过或低于市场价格的，评标小组有权作废标处理。

八、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2018年12月29日

2、统一察看现场、答疑地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222    13812305168。

时间：    2019 年  1  月  14  日下午2:30分

3、递交投标文件截止时间：2019年1月18日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2019年1月18日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

九、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2018年12月29日

附件：设计图纸一套