［公开招标］测绘工程实验室相关设备的公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696      项目负责人：余老师  ： 13228705196

二、招标内容：

测绘工程实验室相关设备，具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达 50 万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），按本文件第七条提供相关资料并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费  100  元及投标保证金 10000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现串标的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供技术参数偏离表。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，标书密封，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

### 评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函 | 有授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，投标人至少做过与标的类似，金额 40 万以上的业绩一个，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院测绘实验室

2、交货时间：合同签订后1个月内。

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的 90  %，预留   10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间： 2017 年  7  月   29   日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105 室

3、递交投标文件截止时间：2017  年   9   月  11  日下午3:00  前

4、投标文件递交地点：  宿迁学院行政楼 105 室

5、开标时间：  2017  年  9   月  11 日下午3:00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二 楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

如标书参数是某一品牌的专用参数，导致无法投标，请在开标前向学校提出。

纪检监督电话：0527-84203001 审计电话：0527-84205118

2017年 7 月29 日

附件一:拟购设备的技术参数

测绘工程拟购设备的技术参数:

标段一：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS接收机 | 南方银河1/中海达F91/中海达V90BX |  | 见GNSS接收机采购项目需求一览 |  |

GNSS接收机采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机主机（Trimble BD970主板） | 台 | 4 |
| 2 | 主机电池（加备用） | 个 | 8 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 4 |
| 4 | 主机数据下载线 | 根 | 4 |
| 5 | 手簿 | 套 | 4 |
| 6 | 手簿电池（加备用） | 个 | 8 |
| 7 | 手簿电池充电器 | 套 | 4 |
| 8 | 手簿数据下载线 | 套 | 4 |
| 9 | 手簿托架 | 套 | 4 |
| 10 | 接收机可移动软箱（包） | 只 | 4 |
| 11 | 主机箱 | 个 | 4 |
| 12 | 碳纤对中杆（带指南针） | 套 | 4 |
| 13 | 对中杆包 | 只 | 4 |
| 14 | 标准USB线 | 根 | 4 |
| 15 | 外挂电台（功率不低于25W） | 个 | 1 |
| 16 | 电台发射天线 | 个 | 1 |
| 17 | 电台发射天线电缆 | 个 | 1 |
| 18 | 多用途电缆 | 个 | 1 |
| 19 | 可充电蓄电池（≥15V） | 个 | 1 |
| 20 | 蓄电池充电器 | 个 | 1 |
| 21 | 小钢尺 | 个 | 4 |
| 22 | 基座 | 个 | 4 |
| 23 | 2m对中三角架 | 个 | 4 |
| 24 | 三脚架（木质） | 套 | 4 |
| 25 | 使用说明书（静态数据处理软件、RTK手簿） | 册 | 4 |
| 26 | 形变监测软件及软件狗 | 套 | 1 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方银河1

2、中海达F91

3、中海达V90BX

（二）技术参数

★静态：

平面：≤ ±(2.5＋1×10-6D)mm

高程：≤ ±(5＋1×10-6D)mm

★RTK：

平面：≤ ±(10＋1×10-6D)mm

高程：≤ ±(20＋1×10-6D)mm

码差分定位精度：≤0.45m(CEP)

单机定位精度：≤1.5m(CEP)

（三）硬件需求

1、GNSS接收机

1）★主板：Trimble BD970主板，220通道，支持GPS L1C/A码、L2E、L2C、L1/L2/L5全周载波，GLONASS L1 C/A、L1P、L2C/A、L2P、L1/L2全周载波、SBAS（MSAS/WAAAS/EGNOS）信道、北斗卫星信号，能进行GPS、GLONASS、北斗三星解算。全面兼容伽利略等卫星信号通道。

2）★存储和记录：内存大于等于8G；原始数据记录率1Hz，最高可达20Hz；静态采集的数据可以导出DAT格式、RINEX格式数据。

3）初始化时间：<10秒；可靠性：>99.9%。

4）I/O：蓝牙通讯、RS-232、USB2.0。

5）★数据格式：RTCM2.X，RTCM3.X，CMR，CMR+，RTCA，NMEA0183，NTRIP协议。

6）★智能化的基准站：基准站自启动、自由设站，基准站可由主机电池和外接电源双模式供电，通讯模式任意切换。主机必须具有内置电台，且能正常工作。

7）★基准站和移动站可互换，并都可以使用CORS网络。

8）★主机与所有品牌仪器可以网络无缝兼容。主机需配两块可卸锂电池，主机电池电量（每块）≥5000mAh，单块电池正常室外环境连续工作时间12小时以上。

9）★主机必须采用纳米材料的非金属外壳，主机的机身厚度不超过90mm，仪器重量≤1.2kg，抗2m自然跌落，抗水下2m浸泡，防水防尘符合IP67等级。

10）手簿能对主机进行控制（静态和动态测量），进行参数设置（测站名、仪器高、采样间隔、截止角）。

11）接收机在做动态的同时可以采集静态测量数据，达到功能两用。移动站能够输出解算移动站坐标所用的原始数据，包括基准站实时发送给移动站的数据（卫星星历、载波相位与伪距观测值、基准站坐标）和移动站观测的数据（卫星星历、载波相位与伪距观测值）。

12）保证天线相位中心不随卫星的运动而变化，偏差满足检定规程要求，具有抗多路径影响能力，天线部分采用多馈点设计，保证相位中心与几何中心的重合，将天线对测量误差的影响降至最低。

13）接收机可与全站仪组合成超站仪，开标现场送样检查并进行数据连通测试。

2、手簿

1）★工业型手簿，全字符硬件键盘，全中文操作系统；具有GNSS属性。

2）★操作系统采用Windows Mobile6.1或更高版本，优先选用Android4.2操作系统版本。

3）★PXA310或Cortex-A8处理器以上，优先选用四核，CPU在1.5GHz以上。

4）★屏幕在3.5寸及以上，真彩触摸式屏幕，主频806MHZ或以上，分辨率640×480以上。

5）蓝牙支持与GPS接收机连接、支持蓝牙上网。

6）I/O：RS232、USB2.0、蓝牙、GPRS。

7）物理性能：防水防尘IP67以上，抗1.2米自由跌落，具备重力感应器、电子罗盘、气压计、距离传感器、光感应器功能。

8）手簿上应具有静态/动态/基准站/移动站切换功能；具有内置摄像头。

9）手簿固态内存4G以上，支持SD卡无限扩展。

10）★单块手簿电池电量不低于5000mAh，单块电池正常室外环境可连续工作12小时以上。

3、电台

1）★各种恶劣的工业现场环境中，数据传输性能稳定，仪器需具备收发一体化内置电台功能。

2）具有功放保护功能，可以智能检测和故障提示，电台功率可调。

3）采用液晶显示屏，在显示屏可以直观的查看工作状态等各种信息，如：功率、频率等。

4）★作业距离≥15 km，功率1-28W可调，通道或频率可调节；内置电台作业距离≥3 km。

5）散热性能好。

4、其它配件

电台电源线：使用保险丝，能够过流保护，且具有电源正负反接保护功能。

（四）软件需求

1）★静态软件要求全中文界面，操作简单便捷，可以很直观的看网图，处理不好的基线用不同的颜色提示，可以通过修改参考卫星来提高基线的处理质量，软件能修复周跳，可以加载精密星历，成果报告要求支持网页格式（*.html）导出。

2）支持PPK技术，在电台和网络信号无法工作的情况下仍能完成动态测量。

3）★手簿软件：支持各种坐标系统，支持用户自定义坐标系统；可键入点、直线、道路，放样简单方便，支持任意加桩；可导入、导出多种数据，如：*.dat、dxf、csv、*.txt；软件兼容性强，能够直接控制天宝、徕卡、阿什泰克等主流进口品牌的RTK。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

（六）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于评标前比测时的结果，视为不合格产品，作为废标处理。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保三年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

标段二：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 南方NTS332R6/苏一光RTS342R6/中纬ZT15 PRO |  | 见全站仪采购项目需求一览 |  |
| 2 | 数字水准仪 | 苏一光EL03/南方DL-2003/索佳SDL30 |  | 见数字水准仪采购项目需求一览 |  |
| 3 | 自动安平水准仪 | 南方NL32A/苏一光NAL32/中纬ZAL632 |  | 见自动安平水准仪采购项目需求一览 |  |

全站仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 10 |
| 2 | 高性能主机电池 | 个 | 20 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 10 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 10 |
| 5 | 主机箱 | 个 | 10 |
| 6 | 对中杆 | 个 | 20 |
| 7 | 对中杆支架 | 个 | 20 |
| 8 | 三脚架（木质） | 套 | 20 |
| 9 | 使用说明书 | 册 | 10 |
| 10 | 单棱镜头（含棱镜包） | 个 | 20 |
| 11 | 基座 | 个 | 10 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方NTS332R6

2、苏一光RTS342R6

3、中纬ZT15 PRO

（二）技术参数

1、距离测量

1）★精度要求：有棱镜≤2mm+2ppm，免棱镜≤3mm+2ppm。

2）★最大距离：（良好天气）单棱镜5000m；免棱镜≥500m；现场测试。

3）测量时间：精测0.5秒，连续0.3秒，跟踪0.25秒。

4）气象修正：输入参数自动修改。

5）棱镜常数修改：输入参数自动修改。

2、角度测量

1）★测量方式：绝对编码。

2）最小读数：1"。

3）★精度：2秒。

4）探测方式：水平度盘：对径；竖直度盘：对径。

3、主机硬件

1）★补偿系统：双轴、光电式电子补偿器；

2）补偿范围：±6'。

3）★显示屏：2.7英寸以上（含2.7英寸）双面液晶显示屏，高清高亮彩色触摸屏优先。

4、对中方式

光学对中，可有激光对中功能。

5、机载电池

1）★电源：可充电镍-氢/锂电池或高性能锂电池。

2）电压：直流≥6V。

3）★持续工作时间：正常室外环境≥12小时，连续测距情况≥4小时。

6、通讯方式及其他

RS-232C / USB；温度气压传感器自动改正。

（三）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

（四）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于仪器技术参数，视为不合格产品，作为废标处理。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

电子水准仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 6 |
| 2 | 主机电池 | 个 | 12 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 6 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 6 |
| 5 | 主机箱 | 个 | 6 |
| 6 | 2米金属条码尺 | 个 | 12 |
| 7 | 尺垫（每个质量≥1Kg） | 个 | 12 |
| 8 | 三脚架（木质） | 套 | 6 |
| 9 | 使用说明书 | 册 | 10 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、苏一光EL03

2、南方DL-2003

3、索佳SDL30

（二）技术参数

1、精度要求

1）★高程测量精度：±0.3mm（每公里往返闭合差），现场测试。

2）★距离测量精度：D≤10m，10mm；D>10m，D*0.001，现场测试。

3）★测程：1.5m至100m，现场测试。

4）★高差最小显示：0.01mm。

5）视距最小显示：10mm。

2、主机硬件

1）★望远镜放大倍率≥32倍。

2）分辨率：3″。

3）视场角：1°20″。

4）★补偿器补偿范围：≥±12′，补偿精度：0.20″，需具有补偿器超限报警功能。

5）★屏幕：带白色照明160×96，或彩屏。

6）★存储器:≥1G内存，外部存储器：可扩展的SD卡。

7）通讯接口：miniUSB。

8）标准测量模式：单点单站测量、放样测量。

9）线路测量程序：一二等、三四等水准测量线路程序，自定义限差输入功能。

10）内置线路平差软件(平差完后的数据不会覆盖测量的原始数据)，数据输出表格格式与外业手簿一样。

11）★单块主机电池正常室外环境工作时间≥12小时。

3、处理软件

支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表。可以对各种类型水准网进行平差。

（三）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

（四）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于仪器技术参数，视为不合格产品，作为废标处理。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

自动安平水准仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 12 |
| 2 | 主机箱 | 个 | 12 |
| 3 | 2米板尺 | 个 | 24 |
| 4 | 尺垫（每个质量≥1Kg） | 个 | 24 |
| 5 | 三脚架（木质） | 套 | 12 |
| 6 | 使用说明书 | 册 | 12 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方NL32A

2、苏一光NAL32

3、中纬ZAL632

（二）技术参数

1）★仪器精度：每公里往返测量标准偏差±1.0mm。

2）★望远镜成像：正像，放大32倍，最短视距1m。

3）★补偿器：补偿范围±15′。

4）★补偿器：安平精度±0.3′。

5）视场角：1°30′。

6）最短视距：0.6m。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

标段三：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线探测仪系统 | 雷迪RD8100PDL/思迪MX2/富士PL960 |  | 见管线探测仪系统采购项目需求一览 |  |

管线探测仪系统采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含发射机和接收机） | 套 | 1 |
| 2 | 高性能发射机专用锂电池（使用碱性电池产品除外） | 组 | 1 |
| 3 | 主机电源充电器（使用碱性电池产品除外） | 套 | 1 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 1 |
| 5 | 主机箱或包 | 个 | 1 |
| 6 | 红黑直连线 | 根 | 1 |
| 7 | 接地延长线 | 根 | 1 |
| 8 | 接地棒 | 个 | 1 |
| 9 | 磁吸 | 个 | 1 |
| 10 | 专用大锂电池套件 | 个 | 1 |
| 11 | 发射机夹钳 | 套 | 1 |
| 12 | 接收机夹钳 | 套 | 1 |
| 13 | 听诊器 | 套 | 1 |
| 14 | 电缆识别探头（电缆长度≥4m） | 个 | 1 |
| 15 | 管线探测仪使用说明书 | 册 | 1 |
| 16 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、雷迪RD8100PDL

2、思迪MX2

3、富士PL960

（二）主机技术参数

仪器需支持无源探测和有源探测两种探测方法（包含直连法、夹钳法、环绕法、感应法）。

接收机：

1）★工作频率：应≥4个，应涵盖577Hz、512Hz、640Hz、870Hz、940Hz、8kHz、33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz等十三个主动频率和电力、无线电频率两个被动频率，或包含此区间范围。探头频率应≥3个，应涵盖512Hz，640Hz，8kHz，33kHz四个，或包含此区间范围。

2）★测深范围：管线≤ 6米，探头≤15米。

3）★测深精度：管线± 5% 埋深（深度0.1至3米），探头± 5% 埋深（深度0.1至7米）。

4）★定位精度：± 5%埋深。

5）故障查找：可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障。

发射机：

1）★发射频率：应≥4个，范围200Hz 到 200kHz，与接收机频率相匹配。

2）故障查找：可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障。

3）输出功率：小于等于10瓦，具有瞬间过压保护功能，最高输出电压90伏。

4）万用表功能：可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率。

5）工作温度:-20℃至+50℃。

6）电流测量范围：0.01mA 至100mA。

其他硬件:

1）高强度塑料外壳保护结构设计，防护等级IP65以上。

2）防摔：水泥地面1m自由落体。

3）当仪器摇晃幅度较大时，系统会发出提示音，提醒操作者。

（三）笔记本电脑技术参数

★i7-6700及以上处理器，8GB及以上内存，512GB及以上固态硬盘，4GB及以上独立显卡，Win7及以上操作系统，14寸或15.6寸LED（或FHD）显示屏，6小时以上续航时间。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

重要说明：

1、必须在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

2、投标产品必须原厂生产，拒绝贴牌产品。

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日