[公开招标]宿迁学院艺术楼文化石改造招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师（0527-84201696）

技术咨询： 叶老师（0527-84202334）

二、项目内容及改造方案

1、项目内容:宿迁学院艺术楼文化石改造为乳胶漆。

2、工程量：见图纸，招标人提供的参考工程量为2100平方米（仅供参考），因改造工程，图纸和现场难免存在偏差，故要求投标人认真查看现场，评估施工难度，实测工程量。

3、维修方案:详见图纸。投标人凭报名资料费收据到后勤处基建科领取图纸。

①铲除原墙面文化石至原粉刷层。

②试情况基层处理：局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充，局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。。

③墙面破损、裂缝、不平整等部位在用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内，批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮或干裂。

④弹色浆点：色点要弹均匀，弹的色浆点应近似圆粒状。

⑤乳胶漆面层。

⑥美术楼南北两侧文化石最底面的铝塑板封底保留不动，但对变形翘起和缺失部分给予修复。

⑦质保期2年。

三、报价须知

1、投标单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质及项目经理资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

3、投标人需具建筑工程施工资质。

四、报价内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，维修方案中所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确维修方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。所使用的腻子、弹色浆点和乳胶漆面层必须在立邦、美涂士、汇丽、多乐士、三棵树中任意一种。

3、施工时不得损坏设施，否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，如出现与本项目无关内容，甚至是其它项目的内容拷贝到此，视为废标。

5、报价时要求明确施工使用的腻子、弹色浆点和乳胶漆面层（三者为同一品牌）的品牌型号，以便施工时材料据此验收。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 100 元（不退还），投标保证金        4000元（未中标一个工作日内退还）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除履约保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则：符合标书要求，最低投标价中标。

1、报价材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、报价单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

八、合同主要条款：

1、工期要求：总工期40日历天。

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格后85%，余款质保期满一次付清。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，雨天顺延，不计误工费。延误工期甲方按1000元/天的标准处罚。

6、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

7、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

九、日程安排

1、自行察看现场时间：开标前

2、答疑截止时间： 开标前

3、发标地点：宿迁学院行政楼105室

4、发标时间：2017年3月17日

5、投交地点：宿迁学院行政楼105室

6、递交投标文件截止时间：2017年4月7日下午3:00前

7、开标时间： 2017年4月7日下午3:00

十、本文件由宿迁学院负责解释。

纪检监督电话：84203001

宿迁学院

2017年3月17日