## 宿 迁 学 院

［公开招标］模拟、数字实验室相关设备公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人： 陆超13151827516

二、招标内容：

模拟、数字实验室相关设备具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达 10  万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。（5）投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费 100    元及投标保证金10000   元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标单位有权不接受不合理的低标价。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金 10000   元，货到验收合格后退还。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：投标公司中标后2个月内完成供货，如未能按时供货，招标单位有权解除合同。

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的95%，预留5%作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2016年 1月  17 日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105  室

3、递交投标文件截止时间：2016  年  3  月 1 日 下午 4:00 前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼  105  室

5、开标时间： 2016 年   3   月  1 日下午4:00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。纪检监督电话：0527-84203001。

2016年 1月 17 日

·附件一: 业务需求及技术规范

- 拟购设备情况(将拟购设备的技术参数附后)

| 序号 | 设备名称 | 主要指标 | 数量（台） | 推荐投标品牌（其他优质品牌也可来投标） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟、数字电路实验箱 | 具体参数指标详见附件 | 70 | 清华科教、绿扬、华高等 |
| 2 | 数字交流毫伏表 | 具体参数指标详见附件 | 60 | 固纬、绿扬、同惠等 |
| 3 | 数字存储示波器 | 具体参数指标详见附件 | 30 | 固纬、绿扬、普源等 |
| 4 | 数字信号发生器 | 具体参数指标详见附件 | 30 | 固纬、绿扬、普源等 |
| 5 | 数字万用表 | 有自恢复保险丝,精度三位半 | 70 | 优利德等 |

备注：1、模拟、数字电路实验箱投标方需在招标现场携带实验箱或实验箱设计图，并在开标前进行演示或说明；

2、数字交流毫伏表、数字存储示波器、数字信号发生器、数字万用表投标方需在招标现场携带设备样品，并在开标前进行功能演示。

附件：

1. 模拟、数字电路实验箱参数指标

一．结构要求：

实验箱采用全铝合金箱体，实验板厚度>=2mm,实验插口采用2mm插口，实验连接线使用2mm叠插线。同台实验箱能同时进行模拟电路及数字电路实验。实验既可采用分立元件搭接，也可直接采用单元电路模块进行实验；电路原理和元器件符号清晰，要求做到安全可靠，不易损坏，可扩展为单片机和CPLD实验箱。

实验箱包含有源母板和无源母板，使用时将两块母板左右展开，要求连接可靠，放置在同一水平面上。

二．技术参数及功能

1）输入：AC220V±10%,50HZ。

2）输出：±５V, ±8-１5V连续可调；

输出：低压工频连续可调电源（0---30V）；

要求：有短路保护自动恢复功能，并有声光报警功能。

3) 信号源：

- 脉冲信号源：一组频率1Hz、1kHz、20kHz附近连续可调的方波脉冲源，通过频率细调多圈电位器对输出频率进行细调。

单脉冲：正负脉冲各一组。

- DDS信号源：频率0.2－2MHz连续可调，幅度20mV-20V连续可调，可输出5种以上函数波形。

4)电平显示：1６位ＬＥＤ电平显示。

5)译码显示：6位数码管７段码显示。

6)电位器：1K、20K、100K、1M共四组电位器。

7)逻辑电平开关：１６组

8) 逻辑笔一组：可显示高电平、低电平、悬空三种状态。

9）拨码开关一组：可设置四组10进制BCD码。

10）元件库：包含与实验配套的数十种阻容元件。

11)蜂鸣器一只：有源2KHz。

12）扬声器一只。

13）无源母板需设置15只14P，13只16P集成块插座，所有插座必须使用杠杆按压的锁紧集成块插座，方便更换。

14）实验模块包括：分立元件模块、集成运放模块、功率放大器模块、直流电源实验模块、差分放大器模块、面包板模块（两块进口面包板）、开关电源模块。

模块要求：模块板正面绘制电路原理图，反面安装对应的元器件，并用有机玻璃罩保护，透过有机玻璃可以直观地看到元器件和PCB布线图，有利于学生在实验中理论与实践相结合。

15)安全保护符合国家标准。

16）每套实验箱配实验指导书一本，2mm连接线25根。

三、可完成实验：

- 数字电路实验：

- 二极管的开关特性与应用

- 晶体三极管开关特性及应用

- TTL集成逻辑与非门的功能与参数测试

- TTL集成与非门应用

- TTL集成OC门逻辑功能的测试

- TTL集成OC门的应用

- TTL三态门的逻辑功能测试

- CMOS集成反向器的逻辑功能测试

- 译码驱动器CD4511逻辑功能测试

- 数码管静态显示驱动实验

- CD4511构成的简单抢答器实验

- 74LS00构成的基本RS触发器

- 集成JK触发器7476逻辑功能测试

- 用集成JK触发器构成的4分频电路实验

- JK触发器构成D触发器

- 用JK触发器构成T触发器

- 移位寄存器74164的逻辑功能测试

- 移位寄存器74164的串—并转换应用

- 十进制计数器CD4017逻辑功能测试

- 2-8次任意分频电路

- 矩形脉冲的主要特性测试

- 单次脉冲产生电路

- 连续脉冲产生电路

- 555集成定时器功能的测试

- 集成定时器构成的单稳态触发器

- 集成定时器构成的多谐振荡器

- 集成定时器构成的占空比可调的多谐振荡器

- 集成定时器构成的施密特触发器

- 简易线性锯齿波发生器实验

- 救护车音响电路实验

- 集成DAC0832数模转换实验

- 集成ADC0809模数转换实验

- 光电耦合器4N25功能测试

- 数值比较器及其应用

- 时序逻辑电路的分析与应用

- CPLD模块实验

- ARM7内核单片机实验

- 模拟电路实验：

- 单级放大电路实验

- 射极跟随器实验

- 两级放大电路实验

- 负反馈放大电路实验

- LM386音频功率放大器实验

- 比例运算电路实验

- 加法运算电路实验

- 积分运算电路实验

- 微分运算电路实验

- 电压比较器实验

- 直接耦合互补对称功率放大器

- 单电源互补对称功率放大器

- RC正弦波振荡实验

- 方波发生电路实验

- 三角波发生器实验

- 锯齿波发生器电路

- 整流电路

- 滤波电路

- 稳压管稳压电路

- 晶体管串联稳压电源电路

- 三端固定稳压电源电路

- 三端可调稳压电源电路

- buck-boost、ZVS-PWM开关电源模块实验

- 可控硅应用电路

- 有源滤波电路

- 二极管限幅与钳位电路

- 波形变换电路

- 差动放大电路

- 场效应管放大电路

- 电压/电流转换电路

- LC振荡电路

注：请投标供应商根据以上实验箱要求及实验项目，在标书中提供实验箱母板PCB图供评标时参考。

2.数字交流毫伏表参数指标

- 交流电压:量程4mv\40mv\400mv\4v\40v\400v

- 频率响应范围: 5Hz～2MHz

- 噪音电压: ≤18个字

- 输入阻抗: RΛ≥10MΩ     CΛ≤47Pf

- 通道：双通道

- 最大显示：4040

- 电源: 220V±10% (50Hz±4%,7VA)
备注:配件包含双夹测试线2根,三芯电源线1根,软件光盘。

3.数字存储示波器

（1）带宽：每通道100MHz；

（2）通道：垂直独立双通道+外触发；

（3）采样速率：实时采样率2GSa/s，等效采样率50GSa/s；

（4）存储深度：最高可达 16MB；

（5）偏转系数：2mV/diV～50V/div， 1-2-5进制分14档，便于大信号测量；

（6）垂直分辨率：12比特；

（7）最大输入安全电压；400V（DC+Acpeak）

（8）上升时间:≤3.5ns；

（9）扫描时基：50S/div～5ns/div，时基方式：主扫描  主扫描+延迟扩展扫描、X-Y；

（10）触发源：CH1、CH2、 EXT、 市电；

（11）触发方式：边沿触发、脉冲触发、视频触发、斜率触发、交替触发；

（12）光标测量：手动模式、追踪模式和自动测量模式；

（13）自动跟踪功能：扫描自动跟踪、垂直自动跟踪、全自动跟踪；

（14）自动测量：测量参数可达21种；

（15）波形运算：加、减、乘、除；

（16）波形分析：微分、积分、反相、STFFT、 FFT、直方图、相关系数；

（17）具有波形记录和回放功能；

（18）具有通过/失败测试功能；

（19）内部存储:波形存储 10组,设置存储 10组；

（20）输出接口：备有RS232接口、2个主从USB口、RJ45网口，可以直接连接微型打印机；

（21）校准信号的频率可选择1K 、10K、100K；

（22）界面美观、操作方便，多国语言菜单显示，帮助信息显示；

（23）波形亮度，栅格亮度都可调节，且有日期、时钟显示；

（24）显示方式：常规、平滑、平均、峰值、余辉；

（25）具有测量功能：可测量正弦波、三角波、方波、脉冲波等任意波形电压值；噪声低，线性好， 电压V/dB值显示；对测量数据进行长期定时采录；测试电压范围：100μV~300V；-80dB~+50dB；测试电压的频率范围：10Hz~2MHz；分辨率：10μV；电压误差：±1%±2个字(以1kHz为基准)；最大输入电压DC+ACp-p：500V ；输入阻抗：≥1MΩ；输入电容：≤30pF；输出电压：1Vrms±5%；

（26）面板操作时，要求屏幕上的波形数据仍在不断的刷新。

（27）具有系统维护功能，能够进行屏幕与键盘好坏的测试；

4. 数字信号发生器

功能要求：

（1）4.2’TFT LED 彩色液晶显示。

（2）具有双通道输出，并且两个通道完全一致。

（3）可产生正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声等，至少40种波形。

主要性能及指标要求；

（1）波形长度：4～16000 点

（2）波形幅度分辨率：14bits

（3）采样速率：500MSa/S

（4）波形频率范围： 正弦波：1μHz～40MHz；

方  波：1μHz～10MHz；

脉冲波：1μHz～5MHz；

任意波：1mHz～5MHz）

（5）AM调制:   载波: 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波；

类型:内部或外部；

调幅深度:0%～120%；

调制频率:5Hz～50KHz）

（6）FM调制：  载波:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波；

调制频率:5Hz～50KHz；

调频频偏:DC～60MHz

（7）键控要求： ASK:载波幅度和跳变幅度任意设定；

FSK:载波频率和跳变频率任意设定；

PSK:跳变相位：0～360°；分辨率：11.25

（8）扫描特性： 载波:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、任意波

类型:线性或对数

（9）正弦波特性：总谐波:DC～100KHz ：-60dBc；

100KHz～ 1MHz：-50dBc；

失真度（1Vpp）1MHz～ 40MHz：-35dBc

（10）方波特性：  上升时间:≤18ns

上    冲:10%

占 空 比:0%～100%

（11）锯齿波特性：线    性:≤峰值的0.1% ；（典型值1KHz，1VPP，对称性100%）

对 称 性:0%～100%

（12）脉冲波特性：过    冲:约10%

（13）幅度输出特性：输出幅度:4mVpp～5Vpp

精确度:±1%+2mVrms；(高阻，有效值，频率1kHz）

（14）偏移特性：    偏移范围:±2.5V：

偏移准确度:±（1%+20mV）

重要说明：

1、投标公司在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

2、投标方需在招标现场携带实验箱及相关仪器设备的样品，并在开标前进行功能、实验演示。

3、如在业务需求及技术规范中有需另行调整（增或减）的项目，投标方可一并列入投标文件并加以说明，确保满足教学需求。

4、如设备在保质期内发生故障，厂家需保证一周内上门给予解决。如未按时解决或维修后不能满足教学需求，将扣除1000元/次，直致设备保证金扣完为止。

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方              项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

年　　月　　日