［公开招标］宿迁学院第一、三、五餐厅送风排烟系统

改造、更换、安装工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：李老师   0527-84202318   薛老师  0527—84202222

二、项目内容及更换、安装要求

1、项目内容:宿迁学院第一、三、五餐厅送风排烟系统改造、更换、安装。各投标单位必须到现场察看，核实工程量，漏项自负。如有疑问，请在答疑现场提出，否则导致的后果自负。

2、将原有的送风、排烟系统全部拆除，运送至甲方指定地点。

3、根据宿迁学院送风排烟系统的清单（仅供参考）、材料安装需求要求供货，并按照附件、餐厅送风排烟系统安装平面图、截面图及行业规范要求安装到位(详见图纸），若清单与图纸有差异时，严格按照施工图纸施工。如有疑问请在答疑时提出。

4、做好新装送风排烟系统的电源、保护装置及控制装置（按钮）的安装工作。

5、餐厅屋面防水已于2018年施工，现已正常使用，无渗漏现象，施工中需做好防护工作，若发现防水损坏、房屋渗水由施工单位负责维修到位。

6、指派一名驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

7、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。

8、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

9、安装后送风排烟系统运转正常，牢固、美观、密封好、送风、排烟效果好。

10、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标人须为标的物生产制造商或营业范围包含有招标的物的法人企业。或具有机电设备安装工程专业承包二级及以上且具备消防设施专业承包三级及以上资质（在宿迁市区有售后服务点）。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件；（3）企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

四、投标内容及要求

1、投标人应认真查看现场，了解现场情况，测算全部费用，进行报价。投标时报价必须包含招标文件所确定的招标范围内全部工作内容。

2、投标文件中要明确设备名称、品牌型号、技术参数、数量及施工方案中所列各项的单价、工程量和总价(该工程为包干总价）。否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有设施。否则，由施工单位负责更换、修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 200元（不退还），投标保证金 20000 元（未中标的三个工作日内无息退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、评标办法：经评审的最低投标价法(最高投标限价100万元）

- 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。经评审报价相同的中标候选人由招标人自行确定中标人。

- 2.评审标准

- 2.1初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照无效标条款，有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 经评审的最低投标价法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）并加盖投标人公章 |
|  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质要求 | 投标人须为标的物生产制造商或营业范围包含有招标的物的法人企业。或具有机电设备安装工程专业承包二级及以上且具备消防设施专业承包三级及以上资质（在宿迁市区有售后服务点） |
|  | 授权委托代理人、项目负责人劳动合同及社会养老保险 | 投标人法定代表人的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意_1__个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。 |
| 2.1.3响应性评审 | 投标范围 | 详见图纸 |
|  | 工期 | 25日历天 |
|  | 工程质量 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 60日历天 |
|  | 投标保证金 | 20000元 |
|  | 电子文件 | 符合规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”规定 |

- 2.2详细评审标准

2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和经济部分作进一步评审。

2.2.2投标人投标价格是否低于成本判定方法如下：评标基准价C=A*K。其中：A为所有低于最高投标限价，且经初步评审合格的投标人投标报价的算术平均值（7家≤初步评审合格投标人＜10家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，初步评审合格投标人≥10家时去掉2个最高报价和2个最低报价），K值在开标时由招标人随机抽取确定,K值的取值范围为 92%- 95% ，投标人投标价格低于C值的，评标委员会可据此判定其投标报价低于成本（C值经一次计算确定后不得调整）。

- 2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照经评审的不低于成本的投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

八、合同主要条款：

1、工期要求：总工期  25 日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格，开学使用15天后无质量问题凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期为一年，质保期内若多次出现质量问题，质保期顺延一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后4小时内到场并及时维修。否则甲方有权安排其他单位、人员进行维修，维修费用按双倍由乙方负责。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2019年5月31日

2、统一察看现场、答疑、地点及时间：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222。时间： 2019   年   6月 20 日 上午9:00    时,过时不候。

3、递交投标文件截止时间：2019  年 6  月 27 日 下午3:00 时前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2019  年 6  月 27  日 下午3:00 时

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室。

7、图纸及清单2019年6月20日前到2#学生宿舍楼120室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222。

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2019 年5月 31日