宿迁学院2019年毕业班宿舍

粉刷出新项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527-84201696

勘察技术咨询：宗平  0527-84202234  15151133338

二、项目内容及维修要求

1、项目内容:2019年毕业班宿舍进行粉刷出新改造。房间、楼梯间及走道内所有公共区域墙壁进行粉刷出新（每个房间约120㎡）。

2、维修工程量：2019年需粉刷出新工程量暂未全部确定（19#、20#、21#已确定），暂提供2018年维修工程量为1018间供参考。各投标单位必须到现场察看，实际工程量自行测量，漏项自负。

3、维修要求:

①房间及走道内墙壁进行重新粉刷，采用环保型内墙乳胶漆（立邦或美涂士任选一种），旧墙面的附着物、破损的墙面及油污青苔等需清理干净，墙体表面如有大的裂缝、缺陷及门边破损的需用水泥砂浆补平（门边需要纸巾挂钢丝网修复），后用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填平整，严重污染处需用细砂纸打磨干净。

乳胶漆需完全遮盖底部污染痕迹，避免产生流挂，要加强清理，做到随粉随清理场地。工序完成后，涂料光泽均匀、统一，涂膜光滑平整和饱满。粉刷成品要求：墙面、顶面平整，无掉粉、起皮、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色、刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫；墙面厚度适中线条笔直、整体美观。

按文明施工要求和有关规定进行施工，确保施工场地清洁卫生符合环保要求，门窗、灯具、电器插座及地面等应进行遮挡，以免施工时被涂料沾污，每间房间粉刷完成后都要随时清理干净。

②本工程质保期为一年。

③施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

④其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

3、投标人需具备建筑装修装饰工程专业承包资质三级以上。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，维修方案中所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确维修方案中所列粉刷单价，否则视为废标。

3、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费200元（不退还），投标保证金10000元（未中标的三个工作日内无息退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

5、符合资质要求及标书基本要求的，最低投标价中标。

6、最高控制价4元/平方米。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  40   日历天。

- 质量标准：合格

- 合同价款： 按中标单价 X 实际粉刷面积计算。(含一切费用)

4、付款方式：工程竣工验收合格后一周内付工程总款的90%，余款在竣工满一年且无质量问题付清（无息）。

5、工期顺延： 一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，雨天不顺延，不计误工费。延误工期乙方按1000元/天的标准给付甲方违约金。

6、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

7、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

九、日程安排

1、发标时间： 2019年 5 月  30   日

2、发标地点：宿迁学院行政楼105室

3、察看现场时间：发标后18  日内

4、答疑截止时间：发标后  18日内

5、递交投标文件截止时间：2019年 6 月  20  日下午3点前。

6、投交地点：宿迁学院行政楼105室

7、开标时间：2019年6 月 20 日下午3点。

开标时邀请所有投标单位参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

宿迁学院

201年5月30日