［免费询价］宿迁学院13#---15#学生宿舍楼西侧及北侧

路灯改造询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及改造要求

1、项目内容:宿迁学院13#—15#学生宿舍楼西侧及北侧路灯改造工程项目。各询价响应单位应到现场察看，工程量自行核实，漏项自负，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、将13#—15#学生宿舍楼西侧及北侧17盏路灯更换成节能环保、安全高效、绿色光源的LED（略小于或等于40W）灯。推荐品牌：飞利浦、富士照明 、长方 、郎庭，式样及形状见附图（灯臂为304不锈钢材质，厚度不低于1.5毫米，询价时自带样品）：

3、路灯安装使用的LED灯质量要求必须符合国家的相关规定，LED灯的样式、材质、色温、形状必须与甲方要求一致。

4、原有路灯灯柱不动，将原有灯臂（头）拆除（拆除的灯臂运送至甲方指定地点），采用样品款式（上图形状灯臂）进行安装，接口处采用304不锈钢材质厚度不低于3毫米的不锈钢管进行外套连接，圆周采用四颗不锈钢螺丝进行固定，路灯安装高度为从接口处向上2.5米，仰角、装订方向保持一致，路灯高度一致。

5、灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测无歪斜，安装后的路灯应牢固、美观。

6、灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定。在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包扎，包扎长度不小于200mm。

7、指派一名工作人员为乙方驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

8、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。

9、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

10、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清理出校园，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格，且具备三级及以上水电安装或市政工程资质。或具有独立法人资格的路灯及LED灯头制造商且具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

2、询价响应单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院13#—15#学生宿舍楼西侧及北侧路灯改造工程项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5、工期要求：  总工期  15  日历天

6、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按1000元/天的标准扣除乙方违约金。

7、付款方式：工程竣工验收合格后一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满两年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

8、本工程质保期为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

9、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

10、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间：2017年  4 月 10  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2017年4月 21日上午9:30，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年4 月10日

附图：