[免费询价]宿迁学院3号教学楼三楼女卫生间及1#、2#教工之家部分房屋渗漏维修项目询价公告

宿迁学院3号教学楼三楼女卫生间及1#、2#教工之家部分房间渗漏维修项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：宿迁学院3号教学楼三楼女卫生间及1#、2#教工之家部分房间渗漏维修项目，按照学院指定维修区域(到现场看)报价，工程量各报价单位自行测量，漏项自负。

二、 资质要求：有营业执照，具备防水专业资质三级及以上。

三、 项目要求：

标段一：

1. 必须提前查看现场。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责，施工产生的所有垃圾由施工单位自行运出校园。。

3、加强施工期间的环境卫生、噪音等方面的管理，设置施工警示牌，合理安排施工时间，不得影响师生正常上课学习。

4、维修方案：

3号教学楼三楼女卫外间（洗手间）上顶漏水点较多，内间卫生间部位上顶也存在局部渗水现象，且从教学楼北侧外墙查看发现四楼卫生间底部渗水严重，综合以上考虑，需将上层对应的四楼女卫的洗手间（约8.95m2、）地面、拖把池及内间卫生间9个蹲便器地面、隔板等全部拆除至楼板面，（卫生间地面内侧要拆至墙边，外侧至门边站板处的一块地砖）清理干净将垃圾清运出场，把所有管道周边切槽（含储藏间内管道），深度4-5cm,用堵漏灵堵漏，涂刷JS防水涂料，待干燥后在管边周围做聚氨酯密封膏防水，用1:3水泥砂浆抹平压光。

地面做2cm厚的1:3水泥砂浆找平层，待硬化干燥后做堵漏灵两道，然后做JS防水涂料两遍，干燥后安装蹲便器，回填后做1:3水泥砂浆找平层，然后铺贴地面砖，安装隔板，砌筑外间拖把池，将整体卫生间恢复原貌。

另靠北墙地面及墙面也要拆除约1平方米地砖（地面0.45米，墙面0.26米）重新做防水处理后恢复原貌。

拖把池砌筑尺寸及样式参照4号教学楼三楼女卫的拖把池进行砌筑（含下水）。

地砖采用与原地面颜色相近的防滑地砖。

5.本项目采取总价包干的方式，即完成该渗漏维修项目所需的材料（包含蹲便器、弯管、隔板等所有材料）、人工、税收等一切费用，漏项自负。

6.防水保修期为3年。

7.完工时限：甲方确定开工日后10天完工。

8.维修咨询部门：基建科杨老师     联系电话：13218917936

标段二：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案（重点是高空作业的方案及保护措施，施工所用的临时设施等），施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 维修方案：

（1）女儿墙破损部位砸除后修复。

（2）清理屋面，部分原屋面已铺贴过卷材，需先将屋面清理打扫干净。

（3）女儿墙阴角做成圆角，并在距屋面30cm高处切槽（槽尺寸为5cm*5cm，槽内粉刷光滑），以备卷材入槽收口，有反檐的可以不开槽。如用压条收口，可以不开槽，压条材质要求为铝合金型材。

（4）铺贴改性沥青防水卷材（4mm厚-20℃度带皱面铝箔，胎体要求为聚酯胎），施工时严格控制基层处理（清理、修补、涂刷基层处理剂等），如若现有屋面起沙达不到铺贴卷材要求的位置，需清除起沙部分，然后做2CM厚1：3的砂浆找平层。阴阳角、排水管口、地漏等位置需按规范铺贴附加层，施工时需要暂时移除的设施由施工单位进行移除，完工后必须恢复。

（6）报价时需报出单价，维修费用按照实际维修工程量乘以单价结算（注：结算面积只含铺贴在表面的卷材，不含附加层的面积）。教工之家1#501、502、503、505，2#504、505、506共计7间房间，参考工程量为270㎡.报价时需同时考虑屋面导致漏水的原因，并对其进行处理。

（7）质保期5年。

注：施工产生的所有垃圾由施工单位自行运出校园。

4.维修项目包工包料，报价时需报出总价。

5.本工程质保期为五年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后20天完工。

主办咨询部门：基建科宗老师     联系电话： 0527-84202334

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。

五.学院付款方式：工程竣工验收合格后，付工程总价款的90％，余款作为质保金，验收合格后三年内无质量问题，付清余款（无息）。

六．确定施工单位的原则：符合要求报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交1000元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年10月18日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年10月28日下午3:00

响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。