[公开招标]宿迁学院2号、3号、4号教学楼及系部办公楼内公共区域粉刷出新和9-12#学生公寓瓷砖铺贴工程招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱向春

联系电话：0527-84201696

二、项目内容及维修要求

1、项目内容:

标段一：1号学生公寓（系部办公楼）内公共区域墙面粉刷出新 约2600平方米。

标段二：2号、3号、4号教学楼公共区域墙面粉刷出新  约29000 平方米。

标段三：9-12#学生公寓公共区域（走道、楼梯间、连廊等）1.2米以下区域铺贴20*30白色瓷砖。约4490平方米

注：1、由于暑假工期紧张，一个投标方可以同时中标段一和标段二，但标段三只能单独中。

2、要求投标人必须查看现场，核实工程量，甲方提供的工程量仅供参考，原则上不允许变更，漏项自负。

2、维修要求:

标段一：

①材料采用环保型乳胶漆（立邦、嘉宝莉、多乐士、三棵树或美涂士等优质品牌任选一种，要求用17升或18升桶装规格，原厂密封。

②将墙面乳胶漆（含底部腻子）全部铲除清理干净（如施工时施工方主动提出铲除粉刷层的方案，甲方予以接受，但不影响合同价款），不得有白色存留（经验收签字后放可进行后续施工，否则招标人不予竣工验收），然后墙面整体滚涂901胶水后按正常程序批腻子、砂纸打磨、涂刷乳胶漆两遍。如遇粉刷层开裂空鼓，须拆除粉刷层后重新粉刷。

③粉刷成品要求：墙面、顶面平整，无掉粉、起皮、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色、刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫；墙面厚度适中线条笔直、整体美观。所有垃圾清理出学校。

④本工程质保期为三年。

⑤施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

标段二：

①材料采用环保型乳胶漆（立邦、嘉宝莉、多乐士、三棵树或美涂士等优质品牌任选一种，要求用17升或18升桶装规格，原厂密封。教学楼连廊、外大厅及阳台使用外墙乳胶漆，其它使用内墙漆）。

②旧墙面的附着物和油污青苔等需清理干净。粉刷层破损、涨裂的地方要凿除清理后重新粉刷。破损的墙面要用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填平整，严重污染处需用细砂纸打磨干净。乳胶漆必须涂刷两遍。原木工板上涂乳胶漆全部清理干净（不得有白色存留）后喷涂白色油漆，如木工板有损毁不具备刷漆条件的，由施工方负责维修更换后再刷漆。

清理、修补、打磨、滚涂等各工序必须要严格履行工序报验程序。

③粉刷成品要求：墙面、顶面平整，无掉粉、起皮、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色、刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫；墙面厚度适中线条笔直、整体美观。所有垃圾清理出学校。

④本工程质保期为三年。

⑤施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

标段三：

①瓷砖规格为20*30釉面墙砖，招标人综合多方因素考虑，不对瓷砖品牌作硬性要求。

②施工要求：必须铲除乳胶漆及腻子（如施工时施工方主动提出铲除粉刷层的方案，甲方予以接受，但不影响合同价款），铲除后不得有白色存留，然后凿毛处理（经验收签字后放可进行后续施工，否则招标人不予竣工验收）。瓷砖贴好后，补好与上方墙体的腻子。所有垃圾清运出学校。

③满足现行施工规范要求。

④本工程质保期为三年。

三、投标须知

1、投标单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

2、投标人需具备建筑工程专业承包资质三级以上。

3、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、要求投标人针对具体情况具体分析，投标文件中有针对性的提供与本项目相符的施工方案，不得使用万能文本代替，否则，招标人有权废标。

2、投标人需认真查看现场，实地测量，招标人提供的面积仅供参考。投标文件中要明确的单价、工程量、总价，否则视为废标。投标价格含完成此项目的一切费用。

3、投标文件中要注明使用的乳胶漆具体品牌及型号、瓷砖品牌（瓷砖要提供满足要求的样品），否则废标。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本壹份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

资料费200元（不退）和投标保证金标段一8000元，标段二20000元，标段三20000元（未中标的三个工作日内无息退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现串标的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

5、 满足招标文件要求的低价中标 。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

标段一： 45 日历天；标段二： 45 日历天；标段三： 45 日历天。

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格，提供竣工资料一月内付至合同价款的80%；工程竣工验收合格对应日满一年后付至合同价款的90%；余款待质保期满后付清（无息）。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，雨天不顺延，不计误工费。延误工期乙方按500元/天的标准给付甲方违约金。

5、乙方必须保证对成品的保护，确保施工时不污染门窗、玻璃、吊顶、挂饰、地面等，否则不予验收，责任由乙方承担。乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任，施工产生的建筑垃圾乙方运离校园，费用自理。

6、工程原则上不允许变更，如有变更需由乙方书面申请，甲方书面批准后方可实施。

7、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

8、进场材料必须履行书面报验手续，如果施工现场发现非合同约定的材料，乙方按照不低于2000元/次的标准向甲方承担违约金，并将违规材料施工的位置返工重新验收，否则违规位置所属建筑单体工程款不予结算。

9、工序必须履行书面报验手续，批准后方可进行下道工序施工，否则乙方按照不低于1000元/次的标准向甲方承担违约金，并返工重新验收。否则违规位置所属建筑单体工程款不予结算。

10、质保期内发生质量问题，乙方必须24小时内到场维修，否则甲方可以自行组织维修，费用自质保金内双倍扣除。

九、日程安排

1、发标时间： 2016年  6 月 3  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼105室

3、若有疑问，查看现场联系人及咨询人：一、二标段，杨老师13218917936；三标段，叶老师13179564048。

4、递交投标文件截止时间：2016年  6  月  27  日下午15 :00前

5、投交地点：宿迁学院行政楼105室

6、开标时间： 2016年  6  月 27  日下午15 :00。

开标时邀请所有投标单位参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

宿迁学院

2016年6月3日